建设项目环境影响报告表

项目名称：           自动化机械制造项目（重大变动）

建设单位(盖章)  施特万(南通)自动化机械制造有限公司

编制日期:2018年4月

江苏省环境保护厅制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 自动化机械制造项目（重大变动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 施特万(南通)自动化机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | Raphael Sticht |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 戴俊 |  |  |
| 通讯地址 | 苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18036162988 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 200233 |  |
| 建设地点 | 苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房， 苏通科技产业园清枫路1号清枫创业园D2一楼西侧一半 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏通科技产业园区行政审批局 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 苏通行审发[2018]22号 苏通管项[2013]36号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 √技改（迁） |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3599其他专用设备制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6200 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 (万欧元) | 600 |  | 其中：环保投资 （万欧元） |  |  | 2 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  |  | 0.3% |
| 评价经费 （万元） | 0.8 |  | 预期投产日期 |  |  | 已投产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 表1-1 主要原辅料消耗表 产品 名称; 类别; 名称; 组分/规格; 年耗量; 包装储存 方式; 最大储存量; 来源及运输. 控制与传送组件、机加工组件（清枫厂区）; 原料; 铁板; 铁; 100t; 堆放; 10t; 国内、汽车运输. 铝板; 铝; 100t; 堆放; 10t; 国内、汽车运输. 辅料; 尼龙; 尼龙; 10t; 堆放; 1t; 国内、汽车运输. 砂轮; 氧化铝; 0.1t; 袋装; 0.01t; 国内、汽车运输. 乳化液; /; 2t; 桶装; 0.2t; 国内、汽车运输. 自动化机械设备后加工（佳通厂区）; 原料; 铁块; 铁; 100t; 堆放; 10t; 国内、汽车运输. 铝块; 铝; 100t; 堆放; 10t; 国内、汽车运输. 辅料; 清洗剂; 醚类物质、有机助剂等; 0.01t; 瓶装; 0.002t; 国内、汽车运输. 防锈油; 矿物油等; 0.016t; 瓶装; 0.003t; 国内、汽车运输. 项目主要原辅材料的理化性质、毒理毒性见表1-2。 表1-2 本项目主要原辅材料理化毒理性质表 名称; 成分; 理化性状; 燃烧爆炸及危险特性; 毒性毒理及健康危害. 清洗剂; 醚类物质、有机助剂等; 不溶于水；可溶于酮类、酯类。应用于金属部件 、车辆化油器的清洗。; 易燃液体; 喷出物对眼睛、皮肤及呼吸系统有刺激作用，过度吸入喷出物会出现头痛、眩晕，但不会引起重大事故。. 防锈油; 矿物油等; 淡琥珀色液态。由石油基油、助剂等混合而成；工作温度范围：-45℃~149℃。; 易燃液体; 不慎吞服，轻度刺激，可能会导致头晕，反胃，呕吐，腹泻，进入肺部可能引发化学肺炎。. （3）主要设备 表1-3 主要设备一览表 产品; 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量（台/套）; 备注. 控制与传送组件、机加工组件（清枫厂区）; 1; 数控铣床; C22U; 8; /. 2; 数控车床; LB3000EXⅡMYCx450; 1; /. 3; 数控磨床; ZT48; 1; /. 4; 带锯机; HBE411A; 1; /. 5; 线切割机; α1iA; 1; /. 6; 数控铣床; C32U; 4; /. 7; 数控车床; LB2000; 1; /. 自动化机械设备后加工（佳通厂区）; 1; 砂轮机; GBG 8; 1; /. 2; 切割机; JIX-YZ2-305; 4; /. 3; 钻床; YD112M-6/4; 1; /. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（t/a） |  | 1456 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 电（万度/年） |  | 70 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 废水（工业废水□、生活废水√□）排水量及排放去向 工业废水： 本项目无工业废水产生。 生活污水： 本项目生活污水1164.8t/a，经化粪池处理达标后接入南通市经济技术开发区第二污水处理厂处理，尾水达标后排入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 施特万(南通)自动化机械制造有限公司于2013年12月投资800万元，租用苏通科技产业园清枫路1号，清枫创业园西区电子厂房D2一楼的西边一半作为生产及办公用房，进行了自动化机械制造项目的建设。该项已于2013年11月取得环评批复（苏通环表复[2013]10号）。于2017年3月租用苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房，并将自动化机械制造项目迁入，该项目已于2017年3月取得苏通科技产业园区规划建设环保局批复（苏通环表复[2017]3号）。 现施特万公司已将自动化机械设备生产线后加工部分迁入佳通工业园，但在实际生产过程中发现，佳通工业园1号厂房不能满足全部生产线的需求。因此施特万公司研究决定，仅将自动化机械设备后加工部分生产线迁入佳通工业园，自动化机械设备机加工部分仍在清枫创业园原厂区生产。总占地面积约6200平方米，产能维持不变，年产自动化机械设备10台、控制与传送组件150万件/a。本次调整已取得江苏南通苏通科技产业园区行政审批局批准，批准文号：苏通行审发[2018]22号、苏通管项[2013]36号。 本项目具体调整前后变化见表1-4。 表1-4 调整前后主要变更内容 变更内容; 调整前; 调整后. 地址; 苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房; 苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房， 苏通科技产业园清枫路1号清枫创业园D2一楼西侧一半. 占地面积; 4620m2; 6200 m2（清枫厂区1580 m2，佳通厂区4620 m2）. 生产线; 佳通厂房：自动化机械设备生产线、控制与传送组件生产线; 佳通厂房：自动化机械设备后加工生产线 清枫厂房：自动化机械设备机加工生产线、控制与传送组件生产线. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办﹝2015﹞52号）等法规文件规定，建设单位委托苏州科太环境技术有限公司（国环评证乙字第1971号）对该项目进行环境影响评价工作。我公司在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行统计的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目的管理提供参考依据。 2、地理位置及周围环境简况 项目佳通厂区位于苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房。项目东侧为江广路，路东为清枫创业园；南侧为德江新材料；北侧为佳通工业园厂房，厂房北侧为海伦路；西侧为厂房及待建空地。 本项目清枫厂区位于苏通科技产业园区清枫创业园西区，项目东侧为清枫路，路东为清枫创业园东区厂房；项目南侧为清枫创业园西区厂房；项目西侧为景观河、江广路；项目北侧为清枫创业园西区厂房、海伦路。具体周边状况见附图二。 3、平面布置 项目用地均为租用厂房，内部为主要为生产区及办公综合区。具体平面分布状况见附图三、附图四。 4、主体工程及产品方案 表1-5 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 自动化机械设备后加工生产线（佳通厂区）; 自动化机械设备; 10台/a; 2080h/a. 2; 自动化机械设备机加工生产线（清枫厂区）; 机加工组件; 12000件/a; 6240h/a. 3; 控制与传送组件生产线（清枫厂区）; 控制与传送组件; 150万件/a; 6240h/a. 注：机加工组件为中间产品，用作自动化机械设备生产。 表1-6 清枫厂区公用及辅助工程 建设名称; 设计能力; 备. 公用工程 注; 给水; 312t/a; 依托现有区域自来水管网. 排水; 249.6t/a; 依托现有污水管网. 供电; 40万度/a; 依托现有区域电网. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 1m3/d; 依托现有集体化粪池. 固废; 危废贮存; 5m2; /. 表1-7 佳通厂区公用及辅助工程 建设名称; 设计能力; 备. 公用工程 注; 给水; 1144t/a; 依托现有区域自来水管网. 排水; 915.2t/a; 依托现有污水管网. 供电; 30万度/a; 依托现有区域电网. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 3.52m3/d; 依托现有集体化粪池. 5、劳动定员及工作制度 本项目佳通厂区55人，一班制，每班工作8小时，年工作天数260天，不提供食宿。 本项目清枫厂区15人，三班制，每班工作8小时，年工作天数260天，不提供食宿。 |
| 与本项目有关的现有污染情况 本项目为重新办理环评手续，所用产地目前均为施特万公司生产用地，施特万公司租用前均为闲置厂房。无原有环境问题。 施特万(南通)自动化机械制造有限公司于2013年12月投资800万元，租用苏通科技产业园清枫路1号，清枫创业园西区电子厂房D2一楼的西边一半作为生产及办公用房，进行了自动化机械制造项目的建设。该项已于2013年11月取得环评批复（苏通环表复[2013]10号）。于2017年3月租用苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房，并将自动化机械制造项目迁入，该项目已于2017年3月取得苏通科技产业园区规划建设环保局批复（苏通环表复[2017]3号）。 1、现有项目主体工程及产品方案 现有项目主体工程及产品方案见表1-8。 - 表1-8 现有项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生; 装置或生产线） 产品名称 及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 自动化机械设备生产线; 自动化机械设备; 10台/a; 7200h/a. 2; 控制与传送组件生产线; 控制与传送组件; 150万件/a. 2、现有项目履行环保手续情况 施特万(南通)自动化机械制造有限公司于2013年12月投资800万元，租用苏通科技产业园清枫路1号，清枫创业园西区电子厂房D2一楼的西边一半作为生产及办公用房，进行了自动化机械制造项目的建设。该项已于2013年11月取得环评批复（苏通环表复[2013]10号）。于2017年3月租用苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房，并将自动化机械制造项目迁入，该项目已于2017年3月取得苏通科技产业园区规划建设环保局批复（苏通环表复[2017]3号）。尚未验收 3、现有项目公用辅助工程 现有项目公用辅助工程见表1-9。 - 表1-9 现有项目公用辅助工程 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 1800t/a; 市政供水. 排水; 1440t/a; 雨污分流，区域污水管网. 供电; 40万度/a/d; 市政电网. 辅助工程; 废水处理; 化粪池; 5 m3/d; 依托佳通工业园现有. 4、现有项目主要工艺、治理措施 （1）现有项目工艺流程见图1-1。 图1-1 现有项目生产工艺流程及产污节点示意图 （2）现有项目污染治理措施 ①废气 钢板打磨过程中会有少量金属粉尘产生，质量大，经自然沉降后可有效减少无组织排放废气对周围大气环境的影响。无组织排放厂界浓度小于无组织排放浓度限值。 ②废水 废水经化粪池处理符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级接管标准后排入南通市经济技术开发区第二污水处理厂，尾水排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 ③噪声 噪声源经过厂房隔声、减振及距离衰减后能起到较好的降噪效果，周边厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 ④固废 生活垃圾由环卫部门统一处理，生产中产生的边角料出售综合利用。 5、现有项目污染物排放情况 现有项目污染物排放情况见表1-10。 - 表1-10 现有项目污染物总量控制指标表 类别; 污染物名称; 排放量. 废气; /; /. 废水; 废水量; 1440 m3/a. COD; 0.432 t/a. SS; 0.216 t/a. NH3-N; 0.036 t/a. TP; 0.0072 t/a. 6、现有项目存在的环境问题及以新带老措施 施特万(南通)自动化机械制造有限公司未按照原计划及环评批复要求将生产线全部迁入佳通工业园。现有项目至今尚未验收。 本项目建设调整完成后需尽快申请验收。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 苏通科技产业园位于苏通长江大桥北翼，是江苏沿江、沿海发展的交汇点，地处沪、苏、通“小金三角”的中心点，距上海、苏州一小时以内车程，是南通接轨上海、融入苏南的桥头堡。沿海高速穿区而过，宁启高速临北而行，南通港、洋口港、吕四港等大型江海港遍布周边，南通兴东机场、上海虹桥机场、上海浦东机场、无锡硕放机场等均可在较短时间内到达。本项目位于苏通科技产业园区，地理位置见附图一。 2、地形地貌 苏通科技产业园一期用地范围内地势平坦，区内最高点高程 7.6 米，最低点高程0.1 米，算术平均高程约 2.6 米；一期用地范围内约 99.0%的区域坡度在 5%以下，适宜开发建设，尤其适合大体量的厂房建设。 3、气候气象 项目所在地处长江下游冲积平原，海洋性气候明显，属亚热带湿润性气候区，季风影响明显，四季分明，气候温和，光照充足，雨水充沛，无霜期长。由于地处中纬度地带、海陆相过渡带，常见的气象灾害有洪涝、干旱、梅雨、台风、暴雨、寒潮、高温、大风、雷击、冰雹等，是典型的气象灾害频发区。据南通气象台气象观测资料：年平均气温在 15℃左右，年平均日照时数达 2000～2200 小时，年平均降水量 1000～1100 毫米，且雨热同季，夏季雨量约占全年雨量的 40～50%。常年雨日平均 120 天左右，6 月～7 月常有一段梅雨。大气层结稳定度以中性状态为主，D 类稳定度出现频率约占 46%。具体情况如下表： - 表 2-1 主要气象气候特征 序号; 项目; 数量(单位). 1; 气温; 年平均气温; 15.1℃. 历史极端最低气温; -10.8℃. 历史极端最高气温; 38.2℃. 2; 湿度; 年平均相对湿度; 80%. 3; 降水; 年平均降水量; 1034.5mm. 最大小时降水量; 86.9mm. 年最大降水量; 1394.3mm. 4; 积雪; 最大降雪厚度; 17cm. 5; 气压; 年平均气压; 0.1mPa. 6; 风速; 年平均风速; 3.1m/s. 最大风速; 26.3m/s. 7; 风向; 主导风「夏季：东南风; —. 年平均风向和风玫瑰如下： - 图 2-1 建设项目所在地全年风玫瑰图 4、水文 项目周围主要水系有长江，长江是南通市工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经南通市西南缘，市区段岸线长约 37.5 公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量 9793 亿 m3，平均流量 3.1 万 m3/s。评价区江段处于潮流界以内，受长江径流和潮汐的双重影响，水流呈不规则半日潮往复运动，根据狼山港水文实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别是 1.03 米/秒和 0.88 米/秒，落潮最大流速达2.23 米/秒，涨潮历时约四小时，落潮历时约 8 小时。 5、植被与生物多样性 苏通科技产业园区域土壤为长江冲积母质经长期改造和利用形成的农耕土壤，质地良好，土层深厚，无严重障碍层，以中性、微碱性沙壤土和中壤土为主，有机质含量为 1.5-2.0%。由于人类长期经济活动的影响，区域内天然木本植物缺乏。在路边、河岸边、宅边可见人工栽培的水杉、构树、桑树、银杏、柳树、桃树、柿树等树木；常见的草本植物有摞摞藤、狗尾草、苍耳、野苋、芦苇、水花生等。野生动物有蛙类、鸟类、蛇类、昆虫类及黄鼠狼等。区域内农业栽培植被有水稻、油菜、三麦、蚕豆、大豆、蔬菜、瓜果等。该地区农作物复种指数较高，地面裸露时间较短。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 苏通科技产业园是我省沿海开发和跨江联动开发的重点项目，是苏州、南通两市跨江联动开发、推动区域共同发展的合作园区，是苏州工业园区成功经验推广辐射的创新之区。园区规划面积50平方公里，一期开发面积9.5平方公里。一期区域已经达到“九通一平”标准，主干道路景观同步建成，并初具形象。 苏通科技产业园将借鉴中新苏州工业园区的成功经验，引进新加坡先进的规划开发理念和与国际接轨的管理体制机制，力争通过10-15年的开发建设，把苏通科技产业园建设成为一个融生产、生活、商贸、居住于一体的高科技、生态型、国际化、综合性的“江海生态城、国际创业园”，使其成为苏新合作的又一成功典范和长三角最具竞争力的新的经济增长极，成为长三角经济圈一个体制创新的示范区、科技发展的先导区、先进产业的集聚区和现代化的新城区。 苏通科技产业园位于苏通大桥北翼，是江苏沿江、沿海发展的交汇点，地处沪、苏、通“小金三角”的中心点，距上海、苏州一小时以内车程，是南通接轨上海、融入苏南的桥头堡。园区交通十分便利，在轨道交通方面，在既有的“一纵、一横、三支线”的铁路网路规划上，新增一条线路，在园区内发展多式联运，提高装备制造园区的集疏运能力；利用城市轨道及常规公交，将园区与开发区站进行衔接，方便旅客换乘进入园区；南通市城市轨道1号、2号线全部进入园区。在道路交通方面，具备“一纵、一横”的高速公路网络，一纵是沿海高速，一横是宁启高速；具有“三纵四横两连”的快速路网结构；便捷通畅的主干路系统，与高速公路、快速路有效衔接。这一独特的区位交通优势，使园区与上海和苏南以及南通的主城区的联系更为密切，真正融入上海一小时都市圈和长三角核心圈。 整个园区规划结构为“一核、两带、三廊、四区”。一核，即中央绿核。两带，即贯通园区南北，以及斜向由区域绿心延伸而出的两条生态绿带。三廊，即依托现状河道，分别自西、南、北三个方向汇聚至区域绿心的中央绿荫廊道。四区，即区域中心、居住生活区、商务科技城、高科技产业园区。 苏通科技产业园由中新股份（CSSD）、南通开发区、省农垦集团，按照51%、39%、10%的股权比例，组建中新苏通科技产业园（南通）开发有限公司，遵循“一次规划、滚动开发，先规划后建设、先地下后地上”的原则，远近结合、由西到东、由北向南，分三期对园区进行开发。一期开发苏通大桥两侧的用地，结合起步区布置西部科技综合发展区、商务园、教育园、高科技工业区等功能区，面积为9.5平方公里。二期开发主要开发东部工业区和北部居住区，以及苏通大桥以西滨江娱乐综合发展区等，结合新江海河布置重装备工业区、东部科技综合发展区、商务园、教育园、工业区和住宅区等，面积为29.68平方公里。三期以开发中心区和南部滨江娱乐综合发展区为主，结合中心区的建设开发高档次的住宅房地产业，全面提升园区的品质，面积为11.5平方公里。 苏通科技产业园将借助长三角丰富的科技、教育、信息等雄厚资源，发挥毗邻上海、苏南经济圈的区位优势，促进形成与长三角其他产业园区优势互补、错位竞争的发展格局，并依托既有的产业基础，围绕“高技术、高附加值、高配套率和较大产业规模”的发展目标，以加快发展先进制造业为龙头，带动现代服务业快速发展和园区综合实力提升，重点形成“两主三辅”的先进制造业发展格局。“两主”，一方面是海洋及港口工程装备制造，包括港口装备制造，海洋资源勘探和油气开发技术装备，特种船舶及配套装备，深远海探测技术、救助、运载、作战技术装备，大型海水淡化成套设备等产业；另一方面是新能源装备制造，包括风电、太阳能光伏、智能电网、生物质能、新一代储能电池等产业。“三辅”，一是高端电子信息业，包括高性能宽带信息网、新一代宽带无线移动通信、集成电路设计等产业。二是新材料产业，包括激光显示、碳纤维、电子信息新材料、交通运输和航空航天新材料等产业。三是生物工程和新医药及医疗装备产业，包括生物工程及新医药、医疗装备等产业。 2、区域规划 （1）产业园规模 苏通科技产业园位于南通市经济技术开发区东南部，南临长江，东接海门，西侧为南通经济开发区港口工业三区用地，规划面积约 50.5 平方千米。以江海生态城、国际创新园为其发展方向，成为长三角经济圈一个体制创新的示范区、科技发展的先导区、先进产业的集聚区和现代化的新城区。苏通科技产业园一期位于整个科技产业园的西部，规划面积约为 9.5 平方千米，四至范围为：东至科技产业园区三期建设区域，南至海德路，西至东方大道，北至沿江高等级公路。 （2）功能布局 园区功能定位包含高新技术园、商务园、综合科技园、教育园和居住区。综合研发科技园：位于工业区和居住区之间，强调科研机构、公共设施和一定比例居住的混12合，形成环境优美、设施完善的科技研发驱动源，推动产业发展，带动商住开发。 商务园：靠近住宅区和工业区，聚集高素质的人才和智力资源，形成有一定规模的科研和产业支援服务的产业集群，发展成为大型企业、跨国公司的区域性研发、运营中心。 教育园：位于综合科技园的南侧，吸引国内外知名大学设置分校和研究机构，为高科技产业储备人才、形成产、学、研一体化的科技研究终端。 高新技术园：位于园区西部，主要发展生物科技、电子信息等产业。 居住区：园区内居住用地集中布局于东部，居住用地以二类为主，靠近产业区附近布置职工宿舍。 3基础设施概况 给水工程规划：近期拟扩建洪港水厂以达到其设计规模，洪港水厂 40 万 t/d，远期洪港水厂扩建至 60 万 t/d。 排水工程规划：区内污水管网均实行雨污分流制：雨水采用就近排放原则，由敷设的雨水管分别汇集流入天然水体就近排入河道；工业污水经企业初期处理符合排放要求后，全部进入污水处理厂，处理达标后排入长江。南通农场区域随着区域的开发建设逐步接入进入污水处理厂集中处理。区内污水处理规划依托南通市经济技术开发区第二污水处理厂，该厂服务范围为老洪港风景区以南区域。规划污水处理厂规模 20万 t/d，处理达标后，尾水排放至长江。 南通市经济技术开发区第二污水处理厂位于港口工业三区宁汇路以北、疏港路以东。一期 2.5 万 t/d 采用水解酸化+氧化沟+混凝沉淀的处理工艺，二期 2.5 万 t/d 采用水解酸化氧化沟+混凝沉淀+生物滤池深度处理的工艺。三期扩容工程（4.8 万 t/d）采用水解酸化池＋A2O 生物池＋高效沉淀池＋滤布滤池＋紫外线消毒处理的工艺。南通市经济技术开发区第二污水处理厂目前污水处理量为 9.8 万 t/d 的规模，达标尾水排放至长江。 供热：园区以使用天然气供热为主。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量 本项目所在地环境空气质量功能为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据2016年南通市环境质量公报，项目所在区域环境质量状况见表3-1。 表3-1 环境空气质量状况 监测点; 监测指标; SO2; NO2; PM10. 市辖区; 年均值; 0.025mg/m3; 0.036mg/m3; 0.070mg/m3. 由上表可知：二氧化硫、二氧化氮、PM10均达到二级标准，总体环境空气质量状况良好。 2、地表水质量 根据2016年南通市环境质量公报，长江南通段各项水质指标均符合国家地表水Ⅱ~Ⅲ类标准。南通市境内9条主要内河中，焦港河、通吕运河、通扬运河、新通扬运河水质在Ⅲ～Ⅳ类之间，其它河流水质以Ⅳ～Ⅴ类为主，少数断面出现劣Ⅴ类水质。超标原因可能为沿河居民生活污水未截污入管或者河道周边道路施工导致河道流通不畅，造成水质恶化。 3、声环境质量： 为掌握项目周边噪声现状，于2018年3月10日在项目厂界外1m设置噪声监测点8个，监测点位见附图二，监测结果见表3-2。 - 表3-2 项目厂界环境本底噪声监测值 监测点位; 位置; 类 别; 噪声标准dB(A); 测量值dB(A). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. N1; 清枫厂区; 3; 65; 55; 54.0; 44.5. N2; 3; 65; 55; 54.3; 43.8. N3; 3; 65; 55; 53.9; 43.9. N4; 3; 65; 55; 53.2; 44.1. N5; 佳通厂区; 3; 65; 55; 53.1; 44. 2. N6; 3; 65; 55; 53.3; 44.4. N7; 3; 65; 55; 52.9; 44.8. N8; 3; 65; 55; 53.4; 44.3. 监测结果表明，项目厂界各监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 综上所述，本项目所在地环境质量状况良好，无主要环境问题存在。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境敏感保护目标见表3-3、3-4。 表3-3 佳通厂区周边主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距厂界距离(m); 规模; 环境功能; 保护级别. 大气环境; 芸萃公寓; NW; 480; 1200人; 居住; 二级. 水环境; 长江; S; 3400; 大河; 饮用、景观; Ⅲ类. 声环境; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /. 注：项目周边3km内无生态红线保护区 表3-4 清枫厂区周边主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距厂界距离(m); 规模; 环境功能; 保护级别. 大气环境; 芸萃公寓; NW; 470; 1200人; 居住; 二级. 水环境; 长江; S; 3500; 大河; 饮用、景观; Ⅲ类. 声环境; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /. 注：项目周边3km内无生态红线保护区。

# 四、评价适用标准

环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），长江近岸执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，中泓执行Ⅱ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 长江近岸; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅲ类标准; pH; 无量纲; 6～9. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤6. COD; ≤20. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 总磷(以P计); ≤0.2. 长江中泓; 表1 Ⅱ类标准; pH; 无量纲; 6～9. 高锰酸盐指数; mg/L; ≤4. COD; ≤15. BOD5; ≤3. 氨氮; ≤0.5. 总磷(以P计); ≤0.1. 2、环境空气质量标准 本项目环境空气评价区属于环境空气质量二类功能区，评价范围内PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准， VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐值非甲烷总烃的标准值，详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 环境 要素; 标准号; 标准级别; 指标; 浓度标准限值. 环境 空气; GB3095-2012; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1 二级标准; PM10; 年平均70ug/m3. 日平均150ug/m3. SO2; 年平均60ug/m3. 日平均150ug/m3. 1小时平均500ug/m3. NO2; 年均值40ug/m3. 日均值80ug/m3. 1小时均值200ug/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》推荐值; 非甲烷总烃; 1小时平均2.0mg/m3. 3、声环境质量标准 项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3 区域噪声标准限值表 执行标准; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 3类; dB(A); 65; 55.

污染物排放标准： 1、废水排放标准 本项目废水排入南通市经济技术开发区第二污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（接管标准）；南通市经济技术开发区第二污水处理厂尾水排入长江，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。详见表4-4。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号及; 别 污染物指标; 单位; 标准限值. 厂排口; 《污水综合排放标准》 （GB8978－1996）; 表4 三级标准; pH; ——; 6～9. COD; mg/; 500. SS; 400. 氨氮; 45. TP; 8. 污水厂 排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH ——; 6～9. COD; mg/L; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. 备注：①接管要求中NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 ②尾水排放标准中括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。VOCs参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5中标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 废气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 排放标准. 排气筒（m）; 二级. 1; 颗粒物（其他）; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 3; VOCs; 80; 15; 2.0; 2.0; 参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 3、噪声排放标准 本项目所在区域噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表4-6。 - 表4-6 噪声排放标准限值 执行标准; 类别; 标准限值dB（A). 昼; 夜. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234; -2008） 3类; 65; 55.

| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 大气污染物总量控制因子：无；总量考核因子：颗粒物； 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；总量考核因子：SS、TP。 2、总量控制指标 本项目污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 项目污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 总量控; 因子 原有项目批复总量; 改建项目排放量; “以新带老”削减量; 改建后全厂排放量; 改建前后增减量; 本次申请量. 废水; 水量 (m3/a); 1440; 1164.8; 1440; 1164.8; -275.2; 1164.8. COD; 0.432; 0.35; 0.432; 0.35; -0.082; 0.35. SS; 0.216; 0.17; 0.216; 0.17; -0.046; 0.17. NH3-N; 0.036; 0.029; 0.036; 0.029; -0.007; 0.029. TP; 0.0072; 0.0058; 0.0072; 0.0058; -0.0014; 0.0058. 废气; /; /; /; /; /; /; /. |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 生产工艺流程及产污节点见图5-1、图5-2。 （1）控制与传送组件生产线及机加工组件生产线工艺流程 图5-1 清枫厂区生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 切割：利用带锯机、线切割机将所购原料切割成所需形状，产生切割粉尘，切割过程中使用乳化液进行冷却，加工时会有少量挥发，产生VOCs。同时产生少量边角料及废乳化液S1-1； 打磨：所购钢板若有不符合质量要求的，通过Ziersch数控磨床（砂轮）打磨使得表面更光滑平整，以氧化铝砂轮打磨，产生部分砂轮灰S1-2及少量打磨粉尘G1-2； 铣边：利用铣床将配件边缘铣平，以便后续组装加工，产生边角料S1-2； 成品：将最终的产品进行包装以待销售。 （2）自动化机械设备后加工生产线流程 图5-2 佳通厂区生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 切割：利用车床等将所购原料切割成所需形状，产生切割粉尘G2-1及边角料S2-1； 打磨：为满足组装需求，使用手持砂轮机将金属表面打磨光滑，产生打磨粉尘G2-2； 钻孔：利用钻床在配件上按需求钻孔，以便后续组装咬合固定； 清洁：组装前，对各部件进行清洁检查，若有脏污处，需用清洗剂进行擦拭，清洗剂挥发产生有机废气G2-3； 防锈：为防止产品生锈，在部分结构出点上防锈油； 组装成品：将最终的产品进行组装入库以待销售，主要为以物理咬合等方式的手工组装。 主要污染工序： 1、废污水 1.1废污水产生环节 项目无工业废水，废水主要为生活污水。项目员工70人，年生产260天，生活用水按80L/d•人计算，则年生活用水为1456t，废水产生量按80%计，则生活废水产生量为1164.8t，主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP。具体见表5-1。 - 表5-1 生活废水产生情况表 废水名称; 废水量(t/a); 污染物名称; 污染物产生浓度; mg/l) 污染物产生量(. 生活污水/a); 1164.8; COD; 400; 0.47. SS; 200; 0.23. NH3-N; 30; 0.035. TP; 5; 0.0058. 1.2废污水处理方案 生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010）后接入市政污水管网，经南通市经济技术开发区第二污水处理厂处理后，尾水排入长江。 图5-3 建设项目水平衡图（单位：m3/a） 2、废气 项目切割打磨不合格铁板过程中会有少量钢铁粉尘产生，为金属粉尘，质量大，经自然沉降后少量粉尘无组织排放，类比同类项目，产生量约为原料使用量的0.5‰，则清枫厂区粉尘产生量约为0.05t/a，佳通厂区粉尘产生量约为0.05t/a。 自动化机械设备组装前需使用清洗剂进行清洗，清洗后全部挥发，产生VOCs约0.01t/a。 切割加工时需用乳化液进行冷却，加工时少量挥发，以VOCs计，类比同类型项目，其挥发量约使用量的1%，本项目乳化液用量为1t/a，则产生量约为0.01t/a，产生量较少，以无组织形式排放。

本项目的无组织排放源强见表5-2。 表5-2 本项目无组织废气产生源强 污染物; 称 产污环节; 污染源位置; 产生量t/a; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. VOCs; 乳化液挥发; 清枫厂区车间; 0.01; 1580; 6. 颗粒物; 切割打磨废气; 0.05. 切割打磨废气; 佳通厂区车间; 0.05; 4620; 6. VOCs; 清洗剂挥发; 0.01. 3、噪声 本项目的噪声污染来源于机械加工设备等，均采用低噪音电机，其声压级为80～85dB(A)，主要采取采取安装消声装置、减振措施设施，并通过合理布局以及采用建筑物进行隔声，本项目设备噪声源见表5-3。 表5-3 项目主要噪声源一览表 噪声源名称; 声源强度dB(A); 数量 （台套）; 所在位置; 距最近厂界位置m; 处理措施; 降噪效果dB(A). 铣床; 85; 12; 清枫厂区车间; 20（S）; 厂房隔声、减振; 20. 车床; 85; 2; 15（E）; 20. 数控磨床; 85; 1; 20（S）; 20. 带锯机; 85; 1; 25（N）; 20. 线切割机; 85; 1; 20（S）; 20. 砂轮机; 80; 1; 佳通厂区车间; 12（S）; 厂房隔声、减振; 20. 切割机; 85; 4; 13（E）; 20. 钻床; 80; 1; 16（S）; 20. 4、固体废物 本项目运营期固废主要为边角料、废乳化液、废电离子树脂及生活垃圾等。 （1）边角料：根据同行业类比可知，板材加工产生的边角料的量约为使用量的1%，边角料共4t/a。 （2）砂轮灰：砂轮打磨时会产生砂轮灰，根据原料使用量，砂轮灰产生量共0.1t/a。 （3）废乳化液：根据建设单位提供的资料，类比同行业信息，废乳化液产生量约1.5t/a。 （4）废电离子树脂：根据建设单位提供的资料，类比同行业信息，废电离子树脂产生量约0.1t/a。 （5）废清洗剂瓶：根据建设单位提供的资料，类比同行业信息，废清洗剂瓶产生量约0.005t/a。 （6）生活垃圾：项目生活垃圾产生量以每人0.5kg/d 估算，项目职工定员70人，全年260天，共产生生活垃圾9.1t/a。生活垃圾属于一般固体废物，厂内收集后交由环卫清运。 4.1 固体废物属性判定 本项目生产固废为切割时产生的边角料及废乳化液，打磨产生的砂轮灰，车床加工维护产生的废离子交换树脂，清洗剂使用产生的废清洗剂瓶，根据《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保部、发改委、商务部、海关总署等五部委，2006年第11号）中的判定依据，边角料、砂轮灰、废乳化液、废电离子树脂属于 “二（一）（2）生产过程中的废弃物质、报废产品；”，属于固体废物。详见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 切割; 固态; 金属; 4; √; 试行中二 （一）（2）. 2; 砂轮灰; 打磨; 固态; 氧化铝; 0.1; √; 试行中二 （一）（2）. 3; 废乳化液; 切割; 液态; 乳化液; 1.5; √; 试行中二 （一）（2）. 4; 废离子交换树脂; 机床; 固态; 树脂; 0.1; √; 试行中二 （一）（2）. 5; 废清洗剂瓶; 清洁; 固态; 塑料; 0.005; √; 试行中二 （一）（2）. 4.2 固体废物产生情况汇总 本项目生产固废为切割时产生的边角料及废乳化液，打磨产生的砂轮灰，车床加工维护产生的废离子交换树脂，清洗剂使用产生的废清洗剂瓶，根据《危险废物鉴别标准》(GB5085.7—2007)及《国家危险废物名录》（环保部，2016年6月），项目固废边角料不属于国家危险废物名录中所规定的危险废物，属于一般固体废物，废乳化液及废离子交换树脂属于危险废物。见表5-5。 表5-5 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 边角料; 一般工业固体废物; 切割; 固态; 金属; 《国家危险废物名录》（环保部，2016年6月）; /; 工业垃圾; 86; 4. 2; 砂轮灰; 打磨; 固态; 氧化铝; /; 金属氧化物废物; 55; 0.1. 3; 废乳化液; 危险废物; 切割; 液态; 乳化液; T; HW09 油/水、烃/水混合物 或乳化液; 900-006-09; 1.5. 4; 废离子交换树脂; 机床; 固态; 树脂; T; HW13 有机树脂 类废物; 900-015-13; 0.1. 5; 废清洗剂瓶; 清洁; 固态; 塑料; T/In; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.005. 4.3 固体废物处置方式 表5-6 项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 边角料; 一般固废; 86; 4; 外售综合利用. 2; 砂轮灰; 一般固废; 55; 0.1. 3; 废乳化液; 危险废物; 900-006-09; 1.5; 委托有资质单位处置. 4; 废清洗剂瓶; 900-041-49; 0.005. 5; 废离子交换树脂; 900-015-13; 0.1. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 9.1; 环卫收集; 环卫部门.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  | 污染物 名称 |  | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率 kg/h |  |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  | 大气 |
|  | 无组织 |  | 颗粒物 |  | / |  | 0.1 |  | / |  |  | / |  |  | 0.1 |  |  |
|  |  |  | VOCs |  | / |  | 0.02 |  | / |  |  | / |  |  | 0.02 |  |  |
| 水污染物 |  |  | 污染物名称 |  | 产生浓度 mg/L |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/L |  |  |  | 排放量 t/a |  |  | 排放去向 |  |
|  | 生活污水 （1164.8m3/a） |  | COD |  | 400 |  | 0.47 |  | 300 |  |  |  | 0.35 |  |  | 南通市经济技术开发区第二污水处理厂 |  |
|  |  |  | SS |  | 200 |  | 0.23 |  | 150 |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 30 |  | 0.035 |  | 25 |  |  |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  | TP |  | 5 |  | 0.0058 |  | 5 |  |  |  | 0.0058 |  |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 分类 | 名称 |  |  |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  |  |  | 外排量t/a |  |
|  | 一般固废 | 边角料 |  |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 砂轮灰 |  |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 危险固废 | 废乳化液 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 废清洗剂瓶 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 废离子交换树脂 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 9.1 |  | 9.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 分类 |  |  | 名称 |  | 所在车间 |  |  |  | 等效声级 dB（A） |  |  |  | 距最近厂界位置m |  |  |  |
|  | 生产设备 |  |  | 铣床 |  | 清枫厂区车间 |  |  |  | 85 |  |  |  | 20（S） |  |  |  |
|  |  |  |  | 车床 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 15（E） |  |  |  |
|  |  |  |  | 数控磨床 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 20（S） |  |  |  |
|  |  |  |  | 带锯机 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 25（N） |  |  |  |
|  |  |  |  | 线切割机 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 20（S） |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂轮机 |  | 佳通厂区车间 |  |  |  | 80 |  |  |  | 12（S） |  |  |  |
|  |  |  |  | 切割机 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 13（E） |  |  |  |
|  |  |  |  | 钻床 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 16（S） |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目建成后产生的废气、废水、固废均得到妥善处置，本项目的建设对周边生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用佳通工业园及清枫创业园厂房，现为施特万公司生产用房，施特万公司租用前为闲置厂房，本项目施工期没有土建施工，主要涉及设备安装。由于施工期较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。施工期噪声对周围环境影响较小，本次评价对施工期环境影响不做具体分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 针对本项目的特点，对无组织排放源加强管理，采取防治无组织气体排放的措施： （1）生产装置防治措施 a.加强车间的通风； b.主控装置采用自动控制系统。其中铣床采用Heidenhain操作系统、车床采用oukuma操作系统、线切割机采用Fanuc操作系统、磨床采用ZT48操作系统； c.加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行。 （2）防护距离 ①大气环境防护距离 采用HJ2.2-2008推荐的大气环境防护距离模式计算，经计算本项目面源下风向无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（贮罐区、车间或工段）与居住区之间卫生防护距离，计算公式下： 式中：Cn—一次最高容许浓度限值（mg/Nm3）； L—工业企业所需卫生防护距离，m； γ—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A参数选取 无组织排放多种有害气体时，按 Qc/Cn 的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m 内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m 时， 级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的 Qc/Cm 计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 表7-1 卫生防护距离计算系数 计算系数; 年平均风速m/s; 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84*; 0.84; 0.76. B计算结果 表7-2 大气环境防护距离及卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源位置; 污染物; 排放速率（t/a）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护距离. Cm（mg/m3）; A; B; C; D; L. 清枫厂区车间; 颗粒物; 0.05; 1580; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.471; 100. VOCs; 0.01; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.012. 佳通厂区车间; 颗粒物; 0.05; 4620; 0.45; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.249; 100. VOCs; 0.01; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.006. 根据核算，本项目分别以清枫厂区车间设置100米卫生防护距离，以佳通厂区车间设置100米卫生防护距离，项目卫生防护距离无敏感点。从长远看，项目周边均为工业用地，对周边影响较小。项目卫生防护距离范围内今后也不得规划、新建居民点等环境敏感目标。 2、地表水环境影响分析 项目无工业废水，废水主要为生活污水。项目生活污水1164.8t/a排入南通市经济技术开发区第二污水处理厂处理，尾水达标后排入长江。 本项目废水接管量约1164.8t/a，接管浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级接管标准，经处理达标后排入南通市经济技术开发区第二污水处理厂，尾水排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 南通市经济技术开发区第二污水处理厂位于南通市经济技术开发区东南缘的港口工业三区江河路北、通旺路西侧，目前总设计规模为9.8 万 t/d，实际处理水量7.6 万 t/d，尚有2.2万 t/d的接纳处理能力。从接纳处理能力上来看，开发区第二污水处理厂完全能够接纳处理本项目排放的废水，因此，本项目污水接管具有可行性。南通经济技术开发区第二污水处理厂工艺流程见图7-1。 - 图7-1 开发区第二污水处理厂处理工艺流程 本项目处于南通市经济技术开发区第二污水处理厂服务范围之内，区域污水管网已铺设到位，本项目运营期废水排放量为1164.8t/a，占南通市经济技术开发区第二污水处理厂处理能力的比例较小，从接纳处理能力上来看，南通市经济技术开发区第二污水处理厂完全能够接纳处理本项目排放的废水。 综上所述，本项目处理后可达标排放，对最终纳污河道的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要来自生产设备，源强为80～85dB（A）。预测计算中主要考虑减振、距离衰减等因素，预测正常生产条件下的生产噪声在厂界上各监测点噪声值，对照评价标准，作出噪声环境影响评价。 计算公式如下： （1）点声源衰减公式 计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下： 式中：LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)； ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收及地面效应引起的衰减量； r0、r——参考位置及预测点距声源的距离（m）。 （2）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级 预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leq——预测点的预测等效声级，dB(A)； Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距厂界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界的贡献值，然后与背景值叠加，预测厂界噪声值。 各噪声源对预测点贡献值与背景值叠加后各监测点最终预测结果见表7-3。 - 表7-3 各预测点声环境影响预测结果（单位：dB(A)） 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 清枫厂区; N1; 39.8; 54.0; 44.5; 54.16; 45.77. N2; 39.3; 54.3; 43.8; 54.44; 45.12. N3; 40.0; 53.9; 43.9; 54.07; 45.38. N4; 40.4; 53.2; 44.1; 53.42; 45.64. 佳通厂区; N5; 35.1; 53.1; 44. 2; 53.17; /. N6; 34.5; 53.3; 44.4; 53.36; /. N7; 34.8; 52.9; 44.8; 52.97; /. N8; 34.3; 53.4; 44.3; 53.45; /. 根据预测结果，与评价标准进行对比分析表明，全厂设备产生的噪声经治理后厂界噪声预测点的昼间值、夜间值（本项目佳通厂房夜间不生产）符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取以下防治措施： （1）生产设备噪声防治 该类噪声源具有噪声相对较高，置于车间内的特点，可采取如下措施： ①在满足工艺需要的前提下选择低噪声设备； ②对于功率大、噪声高的设备安装减震垫、隔声罩； ③生产车间隔声门窗、墙壁悬挂吸声材料； ④及时检查设备运行工况，加强保养，防止非正常运行； 经采取上述措施，对设备的降噪量可控制在25~40dB（A）以上。 （2）其他控制措施 ①在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声； ②采取声学控制措施，避免露天布置； ③采用“闹静分开”和合理布置的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区或厂界。在厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植高大乔木、灌木林，亦有较好的降噪效果； ④加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物 本项目边角料、砂轮灰收集后外售综合利用，废乳化液、废清洗剂瓶及废离子交换树脂委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运。项目产生的各种固体废物均能妥善处置，实现对环境的零排放，对周围环境不会带来二次污染及其他影响。

# 八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理 效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间 | 粉尘 | 自然沉降 |  | 达标排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP | 化粪池 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 边角料、砂轮灰 |  | 经收集后对外出售综合利用 |  | 妥善处置 |
|  | 危险固废 | 废乳化液、废清洗剂瓶、废离子交换树脂 |  | 由有资质单位处置 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 由环卫部门统一清运、处置 |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 铣床 |  | 厂房隔声、减振 |  | 达标排放 |
|  |  | 车床 |  | 厂房隔声、减振 |  |  |
|  |  | 数控磨床 |  | 厂房隔声、减振 |  |  |
|  |  | 带锯机 |  | 厂房隔声、减振 |  |  |
|  |  | 线切割机 |  | 厂房隔声、减振 |  |  |
|  |  | 砂轮机 |  | 厂房隔声、减振 |  |  |
|  |  | 切割机 |  | 厂房隔声、减振 |  |  |
|  |  | 钻床 |  | 厂房隔声、减振 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放，对周围的生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 施特万(南通)自动化机械制造有限公司于2013年12月投资800万元，租用苏通科技产业园清枫路1号，清枫创业园西区电子厂房D2一楼的西边一半作为生产及办公用房，进行了自动化机械制造项目的建设。该项已于2013年11月取得环评批复（苏通环表复[2013]10号）。于2017年3月租用苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房，并将自动化机械制造项目迁入，该项目已于2017年3月取得苏通科技产业园区规划建设环保局批复（苏通环表复[2017]3号）。 现施特万公司已将自动化机械设备生产线后加工部分迁入佳通工业园，但在实际生产过程中发现，佳通工业园1号厂房不能满足全部生产线的需求。因此施特万公司研究决定，仅将自动化机械设备后加工部分生产线迁入佳通工业园，自动化机械设备机加工部分仍在清枫创业园原厂区生产。总占地面积约6200平方米，产能维持不变，年产自动化机械设备10台、控制与传送组件150万件/a。本次调整已取得江苏南通苏通科技产业园区行政审批局批准，批准文号：苏通行审发[2018]22号、苏通管项[2013]36号。 2、本项目与苏通科技产业园一期规划环评相符性分析 本项目佳通厂区位于苏通科技产业园区江广路70号佳通工业园1号厂房，清枫厂区位于苏通科技产业园清枫路1号清枫创业园D2一楼西侧一半，属于苏通科技产业园一期规划工业用地，本项目为自动化设备制造，属于高新技术低污染产业，符合苏通科技产业园一期规划要求。 3、苏通科技产业园一期规划环评批复要求及落实情况 《苏通科技产业园一期规划环境影响报告书》于2010年8月获得江苏省环境保护厅的批复（苏环审[2010]201号），规划环评批复落实情况及存在问题见表9-1。 表9-1 苏通科技产业园一期规划环评批复落实情况及存在问题分析 审批意见; 落实情况. 进一步优化布局和功能定位。在产业用地周围预留足够的安全防护距离，合理布局商务园、居住区用地和餐饮业。; 一期规划工业用地位于沈海高速西侧，居住及商业用地位于沈海高速东侧，在居住和工业地块中间布置了综合科技发展区，由综合科技园、商务园和教育园组成，亦可视作为过度和斜街的用途。工业区和居住区之间大约相距500 米左右。布局合理。. 鉴于产业园部分区域位于苏通大桥北桥头公园风景名胜区限制开发区内，该部分区域建设活动应严格遵守相关规定，并与周围景观相协调，符合苏通大桥北桥头公园风景名胜区的功能区要求。; 苏通大桥北桥头公园风景名胜区限制开发区是根据省环保厅于2009 年颁布的《江苏省重要生态功能保护区区域规划》划定的，而根据2013 年省政府颁布的《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113 号），南通市生态红线区域不包括该区域，苏通科技产业园区规划范围不涉及生态红线区域。. 严格执行产业准入条件，按照“生态工业园区”的要求和国际先进水平设定环境准入门槛，严格控制入园项目。; 坚守环保门槛，严格按照产业规划招选项目，落户项目中无重污染企业。. 积极开展区域环境综合整治，落实区域环境综合整治措施，到2012年底，确保区域环境质量符合相应功能区要求。加快环保基础设施及配套管网建设进度，加强环境影响跟踪监测与环境保护管理，建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强固废资源的回收和综合利用，危险废物交由有资质的单位收集、处置。; 园区包括污水管网在内的基础设施均已全面完成，基本实现高标准的“九通一平”；加大河道、景观绿化的建设力度，不断完善生态景观系统；对园区范围内河道进行疏浚改造，进一步活化园区水系，使园区水环境质量明显改善；启动沈海高速两侧绿化景观设计工作，积极打造贯穿南北的绿色生态走廊。园区企业固废均集中回收，委托有资质单位收集处理。. 产业园应优化生态与景观设计，合理设置生态隔离带，落实生态环境修复补偿方案，努力将产业园建成生态示范区 。; 园区注重加强生态规划和景观规划，建设中采取适宜的生态修复和重建手段，保留自然湿地、恢复自然水系和植被的生态系统，并结合远期围垦，进一步扩大湿地保护范围；积极构建与区域生态系统链接的5 条生态廊道；沿沈海高速、省道223 建设防护绿带，形成生态屏障。. 在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价，在规划修编时应重新编制环境影响报告书。; 苏通科技产业园一期规划跟踪环境影响评价正在编制中。. 4、项目建设与国家与地方产业政策相符 本项目为专用设备制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（国家发改委令第21号，2013年2月16日）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修正）（苏经信产业[2013]183号）、《南通市工业结构调整指导目录》(通政办发〔2007〕14号)中规定的淘汰和限制类项目。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目，亦不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中所列项目，属于允许用地项目类。 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 5、项目建设与“三线一单”相符 （1）与生态红线相符 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目周边3km内无生态红线保护区。本项目符合《关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号）的相关要求。 （2）与环境质量底线相符 本项目地区域空气质量二氧化硫、二氧化氮、PM10均达到达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；长江南通段各项水质指标均符合国家地表水Ⅱ~Ⅲ类标准，水质优良。南通市境内9条主要内河中，焦港河、通吕运河、通扬运河、新通扬运河水质在Ⅲ～Ⅳ类之间，其它河流水质以Ⅳ～Ⅴ类为主，少数断面出现劣Ⅴ类水质，主要污染物指标为氨氮、总磷、高锰酸盐指数。超标原因可能为沿河居民生活污水未截污入管或者河道周边道路施工导致河道流通不畅，造成水质恶化。 ①项目与环境功能相符性分析 本项目无工业废水，生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010）后接入市政污水管网，经南通市经济技术开发区第二污水处理厂处理后，尾水排入长江。对周围水环境影响较小，不降低其环境功能，因此，项目的建设符合相关水环境功能的要求。 ②项目与大气环境功能的相符性分析 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，该项目所在区域大气环境为二类区。本项目的大气污染物排放为颗粒物、VOCs。经预测分析可知，本项目大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气功能区的要求。 ③项目与声环境功能区的相符性分析 本项目为3类声环境功能区。根据声环境影响预测，本项目建设后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目建设符合声环境区要求。 因此本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 （3）与资源利用上线相符 本项目生产过程用水主要为自来水，项目所在地水资源丰富。本项目工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，减少了原料的用量和废料的产生量，节约成本，减少物流运输次数和运输量。 综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）与负面清单相符 本项目所在地尚未编制环境准入负面清单。 6、项目各种污染物达标排放 ①废水 本项目无工业废水，生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010）后接入市政污水管网，经南通市经济技术开发区第二污水处理厂处理后，尾水排入长江。 ②废气 本项目少量金属粉尘及VOCs经车间加强通风后无组织排放。厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织限值。 ③噪声 本项目噪声源主要为生产设备运行产生的噪声，其源强约为80~85dB(A)左右，经过减振及距离衰减后能起到较好的降噪效果，周边厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 ④固废 本项目边角料、砂轮灰收集后外售综合利用，废乳化液、废清洗剂瓶及废离子交换树脂委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运。项目产生的各种固体废物均能妥善处置，实现对环境的零排放，对周围环境不会带来二次污染及其他影响。 7、项目排放的各种污染物对环境的影响 本项目无工业废水，生活污水经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010）后接入市政污水管网，经南通市经济技术开发区第二污水处理厂处理后，尾水排入长江。对周边水环境影响较小。 本项目少量金属粉尘及VOCs经车间加强通风后无组织排放。厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中无组织限值。对周边大气环境影响较小。 本项目噪声源主要为生产设备运行产生的噪声，其源强约为80~85dB(A)左右，经过减振及距离衰减后能起到较好的降噪效果，周边厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 本项目边角料、砂轮灰收集后外售综合利用，废乳化液、废清洗剂瓶及废离子交换树脂委托有资质单位处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运。项目产生的各种固体废物均能妥善处置，实现对环境的零排放，对周围环境不会带来二次污染及其他影响。 因此，本项目建成投产后区域功能不会下降。 8、“三本账”汇总表 表9-3 本项目污染物产生、削减、排放一览表（t/a） 类别; 污染物 名称; 原有项目排放量; 改建项目; 以新带老削减量; 改建后全厂排放量; 改建前后全厂变化量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; /; /; /; /; /; /; /; /. 无组织; 颗粒物; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 0.1; 0.1; 0. VOCs; /; 0.02; 0; 0.02; 0; 0.02; +0.02. 废水; 总排口接管量; 水量（m3/a）; 1440; 1164.8; 0; 1164.8; 1440; 1164.8; -275.2. COD; 0.432; 0.47; 0.12; 0.35; 0.432; 0.35; -0.082. SS; 0.216; 0.23; 0.06; 0.17; 0.216; 0.17; -0.046. NH3-N; 0.036; 0.035; 0.006; 0.029; 0.036; 0.029; -0.007. TP; 0.0072; 0.0058; 0; 0.0058; 0.0072; 0.0058; -0.0014. 固废; 一般工业固废; 0; 4.1; 4.1; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 1.605; 1.605; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 9.1; 9.1; 0; 0; 0; 0. 9、“三同时”验收一览表 表9-4 污染治理投资和“三同时”验收一览表 项目名称; 自动化机械制造项目（重大变动）. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资（万欧元）; 完成时间. 废气; /; /; /; /; /; 与项目同时施工、同时建成、同时投入使用. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP; 依托现有集体化粪池; 达污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; /. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声罩、消声器隔声减震、消声; 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 1. 固废; 生产; 危险固废; 委托有资质单位处理; 零排放; 1. 一般固废; 综合利用. 生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 绿化; /; /; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 安环科，配备专职环保工作人员1名; 满足管理要求; /. 清污分流、排污口规划化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流雨水、污水排口依托现有；; 满足要求; /. “以新带老”措施 （现有项目整改要求）; /; /. 总量平衡具体方案; /; /. 区域解决问题; /; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等）; 以清枫厂区车间设置100米卫生防护距离 以佳通厂区车间设置100米卫生防护距离; /. 总计; —; 2; —. 综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策，选址符合当地总体规划及环境规划。建成后有较高的社会、经济效益；本项目采用了较先进的工艺技术，能耗和物耗都较低，主要污染防治措施可行，对周边各环境要素和生态系统的影响均在合理的范围之内，不会影响各环境要素的功能性质。项目环保投资可基本满足污染控制需要，如能严格落实本报告提出的各项环保措施，并持之以恒加以管理，可控制环境污染，确保当地的环境质量不会因本项目的运营而下降。因此本报告认为，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。 对策建议及要求： （1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）建议公司加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 （4）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （5）切实做好职工卫生防护，保护作业工人的身体健康。 （6）项目竣工后，需通过环保部门的合格验收，项目方可投入正常生产。 （7）上述评价结果是根据建设单位提供的项目规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应向环保部门另行申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日