建设单位：契辂汽车零部件（南通）有限公司

电话：0513-81016850

地址：南通市苏通科技产业园齐云路8号

验收调查单位：江苏智科环保科技有限公司

电话：0513-85676585

地址：南通市港闸区永和路933号晶城科创园3幢311室

监测单位：江苏恒安检测技术有限公司

电话：0513-68252928

地址：南通市崇川区观音山街道168号2幢

表一

| 建设项目名称 |  | 年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件一期项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 契辂汽车零部件（南通）有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 南通市苏通科技产业园齐云路8号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 高性能铝合金挤压压铸精密零部件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 1000t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 第一阶段：500t/a，第二阶段：500t/a（两阶段产能加和1000t/a） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 |  | 2018.2.22. | 开工建 设时间 | 2018.3.1 |  |  |
| 调试时间 |  | 一阶段：2018.12.24—2019.3.24 二阶段：2019.9.20—2019.12.20 | 验收现场 调查时间 | 一阶段：2019年6月 二阶段：2019年9月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 江苏南通苏通科技产业园区行政审批局 | 环评报告表编制单位 | 南通国信环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 废气：德晁建筑科技（上海）有限公司；废水：南通天悦环保工程有限公司 | 环保设施 施工单位 | 废气：康斐尔空气污染控制设备(太仓)有限公司；废水：南通天悦环保工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 10200 | 环保投资总概算 | 414 | 比例 | 4.06% |
| 实际总概算 |  | 10000 | 环保投资 | 350 | 比例 | 3.5% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订； （2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号），2017年7月16日修订； （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日； （6）《国家危险废物名录》（环保部令[2016]第39号），2016年6月14日； （7）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议修订，2018年3月28日； （8）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境环保局，苏环控[97]122号），1997年9月21日； （9）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环保厅，苏环办[2015]256号），2015年10月25日； （10）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省环保厅，苏环办[2018]34号），2018年1月26日； （11）《契辂汽车零部件（南通）有限公司年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件一期项目环境影响评价报告表》（南通国信环境科技有限公司，2018年2月） （12）《关于<契辂汽车零部件（南通）有限公司年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件一期项目环境影响评价报告表>的批复》（江苏南通苏通科技产业园区行政审批局审批，审批文号：苏通行审发[2018]11号） （13）建设单位提供的雨污管线图等其他材料 |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 2、固废贮存标准 一般固废在厂内贮存时，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定。危险固废在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定。 2、总量控制指标 根据《契辂汽车零部件（南通）有限公司年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件一期项目环境影响评价报告表》，项目总量控制指标见表1-5。 表1-5 项目环评总量控制指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.198. SO2; 0.00056. NOx; 0.418. HCl; 0.056. 氟化物; 0.004. 非甲烷总烃; 0.426. 废水; 废水量（m3/a）; 3750.12. COD; 0.889. SS; 0.585. 石油类; 0.033. 氨氮; 0.072. 总磷; 0.021. 固废; 0. |

表二

工程建设内容： 2.1 项目概况及产品方案 Shiloh Industries, Inc是一家专业从事汽车零部件轻量化生产的美国公司，公司成立于1950年，地址位于俄亥俄州的Valley City翠谷。目前公司产品广泛应用于宝马、福特、丰田、通用、大众、沃尔沃、博格华纳等汽车商家。 为满足中国市场对汽车轻型铝合金零部件的需求，Shiloh Industries, Inc在江苏南通苏通科技产业园区设立契辂汽车零部件（南通）有限公司，拟投资10200万元（1500万美元），租用南通合众轻合金成型科技有限公司位于苏通科技产业园齐云路8号已建厂房，建设“年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件一期项目”，项目产品分为两大类：一是高性能铝合金精密锻件，如副车架等厚壁铸件；二是高性能铝合金压力铸造件，如高新性能9速变速箱零件，两类产品生产工艺基本一致。 2017年6月，契辂汽车零部件（南通）有限公司委托南通国信环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作，并于2018年1月向江苏南通苏通科技产业园区行政审批局提交项目环境影响评价报告表，同年2月22日，项目通过江苏南通苏通科技产业园区行政审批局审批（审批文号：苏通行审发[2018]11号）。 2018年3月1日，契辂汽车零部件（南通）有限公司启动年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件一期项目建设工作。2018年12月1日建成第一阶段年产500吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件生产项目，于2018年12月24日投入试运营；2019年9月1日建成第二阶段年产500吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件生产项目并投入试运营。 项目建设过程中严格落实了环保“三同时”制度，已建成48m2危废暂存场所及100m2一般固废暂存场所。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件的要求，契辂汽车零部件（南通）有限公司于2018年12月委托江苏智科环保科技有限公司开展年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件一期项目验收监测报告的编制工作。江苏智科环保科技有限公司于2019年6月、9月对该项目固体废弃物处置方式、处置去向及各固体废物污染防治设施进行了现场勘查，根据现场勘查结果，江苏智科环保科技有限公司于2019年9月编制完成本项目固体废物竣工环境保护验收调查报告。 公司现有人员95人，员工工作时间实行24小时工作制，三班制，年工作日260天。 本项目产品方案见表2-1，产能匹配分析见表2-2。 表2-1 项目产品方案 单位：吨/年 产品名称; 设计能力; 实际能力; 产品规格; 年工作时间. 第一阶段; 第二阶段. 高性能铝合金挤压压铸精密零部件; 1000; 500; 500; 0.5-1kg/件; 260天×24h/天. 表2-2 产能匹配分析 单位：吨/年 产品名称; 环评设 计能力; 实际能力（kg/h/台压铸机）; 压铸机 （台）; 年工作 时间; 实际生产能力 （满负荷t）. 高性能铝合金挤压压铸精密零部件; 1000; 53.42; 3; 6240h; 1000. 2.2 项目租用厂房实际利用情况 项目租用南通合众轻合金成型科技有限公司已建厂房进行生产，厂房利用情况见表2-3， 表2-3 本项目租用构筑物利用情况一览表 构筑物名称; 主要功能; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 门卫室; 传达; 20.46; 20.46; 一层. 办公区; 办公、质检; 671.12; 1926.29; 三层. 生产车间; 熔炼、铸造、 机加工、仓储; 11294.42; 13062.19; 一层 （局部二层）. 合计; 11986; 15008.94; /. 注：项目厂房利用情况与原环评一致未发生调整，表中不再单列对比 2.3 项目公辅设施建设情况 储运工程、公辅工程、环保工程建设内容见表2-4。 表2-4 配套公辅设施一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 实际能力; 备注. 公用 工程; 给水; DN500，0.32～0.38Mpa； 预计年用水量9315.6m3/a; DN500，0.32～0.38Mpa 实际年用水量约9315.6m3/a; 来自市政自来水管网. 供气 （天然气）; 预计年用量 30万Nm3; 实际年用量约 30万Nm3; 来自市政天然气管道. 排水; 3750.12m3/a; 3750.12m3/a; 雨污分流，雨水排雨水管网，生产废水经厂区污水处理站处理达标后与生活污水一并接入市政管网. 供电; 2000kVA变压器1台 预计用电量886万度/a; 2000kVA变压器1台 实际用电量880万度/a; 来自当地电网. 环保 工程; 废气; 热处理 废气; 收集经15m排气筒排放，设计风量：550m3/h; 收集经15m排气筒排放，实际风量：2700m3/h; /. 铸造及熔炼废气; 收集经水喷淋后尾气经18m排气筒排放， 设计风量23000m3/h; 收集经水喷淋后尾气经18m排气筒排放，实际风量15000m3/h; /. 抛丸废气 （模具）; 袋式除尘器+15m排气筒，设计风量6000m3/h; 未建设; 企业承诺不再建设. 抛丸废气 （工件）; 袋式除尘器+15m排气筒，设计风量6000m3/h; 未建设; 企业承诺不再建设. 废水; 生活污水; 化粪池：10m3; 化粪池：10m3; 化粪池. 生产废水; 厂区污水处理站：“混凝沉淀+SBR” 设计能力10m3/d; 厂区污水处理站：“混凝沉淀+SBR” 设计能力10m3/d; 厂区污水处理站：“混凝沉淀+SBR”. 噪声; 消声、隔声、减振、 厂房隔声设施; 消声、隔声、减振、 厂房隔声设施; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 垃圾收集桶; 可满足安全暂存的要求. 一般废物; 一般固废存储区 设计能力：100m2; 一般固废存储区 设计能力：100m2; /. 危险废物; 设置危废暂存间 设计能力：48m2; 设置危废暂存间 设计能力：48m2; /. 贮运 工程; 原料存储区; 200m2; 200m2; 车间西北侧. 成品仓储区; 180m2; 180m2; 车间西侧. 2.4 项目主要生产设备情况 项目主要生产设备见表2-5 表2-5主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）; 变化量. 环评; 第一阶段; 第二阶段. 1; 铝合金熔炼炉; 600kg/h; 4; 2; 1; -1. 2; 挤压（压力） 铸造机; SCH630; 4; 2; 1; -1. 3; 湿式去毛刺机器; --; 3; 2; 0; -1. 4; 固溶炉; --; 3; 2; 1; 0. 5; 时效炉; --; 3; 2; 0; -1. 6; 加工中心（CNC）; --; 19; 7; 9; -3. 7; 清洗烘干线; --; 4; 2; 0; -2. 8; 抛丸机 （模具清理）; --; 2; 0; 0; -2. 9; 抛丸机 （工件抛丸）; 1; 0; 0; -1. 10; 切边机; --; 4; 2; 1; -1. 11; 空压机; 85m3/h; 3; 2; 0; -1. 12; 涂料泵; --; 3; 2; 1; 0. 13; RO制水设备; 250L/h; 1; 1; 0; 0. 14; X光探伤机*; SRE MAX 70.120 CNC with 225KV; 1; 1; 0; 0. 15; 激光打标机; --; 4; 3; 2; +1. 16; 冷却塔; 75m3/h; 1; 1; 0; 0. 50m3/h; 1; 1; 0; 0. 注：*根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，本项目X光探伤机须实行备案登记管理，建设单位已在环境保护部（现生态环境部）统一布设的建设项目环境影响登记系统进行网上备案，备案表见附件。根据《建设项目环境影响登记表备案管理办法》，填报环境影响评价登记表的项目，不再要求环保验收。 2.5 项目变动情况分析 对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）及项目环评，项目实际建设基本与环评一致，可纳入竣工环境保护验收管理。对照情况详见表2-6。

表2-6 建设项目变动情况对照表 序号; 工业类建设项目重大变更清单; 对照情况. 1; 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）。; 本项目产品品种与环评一致. 2; 规模; 生产能力增加30%及以上。; 本项目主要生产设施、工作时长与环评一致， 第一阶段验收产能为500t/a，第二阶段验收产能为500t/a，两阶段产能加和未超出环评产能；. 3; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。; 项目原料存储区200m3，成品存放区域180m3，仓储区面积、存储能力与环评一致. 4; 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 项目采取分期验收，第一阶、第二阶段验收主要设备种类及数量未超出环评设备种类及数量，增加一台激光打标机用于产品打标，此设备不会引起新增污染物产生及污染物排放量增加. 5; 项目重新选址。; 项目建设地址南通市苏通科技产业园齐云路8号，建设地址与环评一致. 6; 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。; 项目厂区布局与环评一致，未进行调整. 7; 防护距离边界发生变化并新增了敏感点。; 项目卫生防护距离内未新增敏感目标. 8; 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内有发生变动且环境影响或环境风险显著增大。; 项目不涉及厂外管线. 9; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 项目主要生产装置、原辅料、生产工艺均未调整，与环评内容一致. 10; 环保措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。; 本项目模具抛丸、工件抛丸工段承诺不再建设，其配套污染防治措施无需建设；其余各项污染防治措施污染防治措施与环评一致未发生调整。.

2.6 原辅材料消耗及水平衡： 2.6.1 原辅料消耗情况 项目实际原辅料消耗情况详见表2-7。 表2-7 主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 规格或组分; 年耗量（t/a）; 变化量. 环评; 实际*. 1; 铝锭; /; 1002; 951.9; -50.1. 2; 精炼剂; NaCl30%；KCl15%；Na2SO450%；NaF5%; 7.5; 7.13; -0.38. 3; 模具涂料; 高粘聚硅氧烷50%、表面活性剂40%、水10%; 0.75; 0.71; -0.04. 4; 石墨粉; /; 7.5; 7.13; -0.38. 5; 切削液; 矿物油; 0.75; 0.71; -0.04. 6; 润滑油; 矿物油; 2.5; 2.38; -0.13. 7; 模具（套）; /; 7; 6.65; -0.35. 8; 天然气（m3/a）; 主要成分：甲烷; 30; 28.5; -1.5. *：根据试运行期间实际耗用量折算。 2.6.2 项目水平衡 项目环评水平衡见图2-1 图2-1 项目环评水平衡 项目实际建设规模与环评一致，用排水情况未发生变化，报告中不再单独说明，详见图2-1。 2.7 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目工艺流程见图2-2 铝锭熔炼 包装入库 图例： G—废气 S—固废 N—噪声 铸造 铝液检测 光谱分析 G2熔炼烟气 G3天然气燃烧废气 S1炉渣 G4铸造废气 铸件冷却 铸件清理 热处理 G6天然气燃烧废气 产品尺寸检查 机械加工 S3金属屑 S4废切削液 工件喷淋 成品检查 检查 模具 G5粉尘 合模 脱模剂涂模 W3喷淋废水 G1脱模废气 W1冷却废水 模具 抛丸 S2废模具 抛丸 G7粉尘 湿式去毛刺 W2清理废水 激光打标机 精炼剂 铝锭 模具涂料 脱模剂 边角料 G8烟尘 ：此阶段未建 图2-3 项目生产工艺流程图 工艺流程描述： （1）脱模剂涂膜：将石墨粉及模具涂料混合搅拌后用涂料泵喷到模具（外购）内表面，石墨脱模剂是一种先进的分离脱模剂，能在金属表面形成石墨粉层特殊润滑膜，在高温条件下具有特殊的抗氧化性。自润滑性和可塑性，同时具有良好的导电、导热和附着性，该过程有脱模废气（G1）产生； （2）合模：将活动模具、固定模具在机械的压力下进行合拢、并进行高压锁定，该过程无污染物产生； （3）铝液熔炼：将铝锭和精炼剂通过自动投料装置送入炉内，利用天然气加热方式（熔炼温度720℃左右）将铝锭在高温炉熔解成为铝液，每炉物料熔炼过程持续约四个小时。此过程会产生熔炼烟气（G2）（熔炼烟气主要在熔炼前期产生）、熔炼炉天然气燃烧产生的废气（G3）和炉渣（S1）； （4）铸造：将熔炼炉中的铝液输送至对应压铸机的压室内，通过压射冲头的运动，使铝液在高压、高速作用下填充到压铸模的型腔内，该工序有铸造废气（G4）产生； （5）铸件冷却：本项目铸件冷却采取先间接冷却、后直接冷却双重冷却方式，首先通过向模具内部的通水孔注水间接冷却铝液固化、使铸件冷却至50℃，机器人取件后，浸入冷却水池直接冷却至室温； （6）模具检查：模具经多次使用后，其内表面较为粗糙，经人工进行检查后，部分模具送再次进行合模后投入生产，其余模具作固废（S2）处置，企业承诺一期项目不再对模具进行抛丸加工； （7）铸件清理：冷却后的铸件送切边机去除铸件毛边，该过程中产生的边角料均回用至熔炼炉； （8）热处理：清理后的工件送至固溶炉或时效炉进行热处理，炉内温度约为670℃，持续时间7h，采用天然气为加工热源，该过程中伴随有天然气燃烧烟气（G6）产生，企业承诺一期项目不再对热处理后的工件进行抛丸加工，热处理后的工件直接进行尺寸检查； （9）产品尺寸检查：热处理后的工件自然冷却至常温后，经人工进行尺寸检查，该过程中产生不合格品均回用至熔炼炉； （10）机械加工：采用数控机床（CNC）对工件进行加工，使工件满足客户要求的加工尺寸，该过程中有金属屑（S3）和废切削液（S4）产生； （11）湿式去毛刺：将机械加工后的工件送湿式去毛刺机去除机加工后工件表面残留的毛刺，该工段采用带水作业，无粉尘产生，有清理废水（W2）产生； （12）工件喷淋：机械加工后，将工件送至清洗烘干线，用60~70摄氏度的高温纯水将铸件进行喷淋清洗并烘干，烘干过程采用电加热，该过程有喷淋废水（W3）产生； （13）成品检查：清洗后的工件经人工进行检查，该过程中产生不合格品均回用至熔炼炉； （14）激光打标：检查合格后的产品送激光打标机在工件表面刻印生产批号，在该工段有少量烟尘（G8）产生； （15）包装入库：达标完成后，将工件包装送入成品仓库。

表三

固体废弃物污染源、污染物存放及处置去向 项目产生的危险固体废物为废润滑油、废切削液、废包装桶、水处理污泥等，均收集后委托南通东江环保技术有限公司处置，处置单位具有相应的处置资质（处置协议、资质等见附件）。 项目产生的一般固废为废金属料、炉渣、废模具及员工生活垃圾，其中废金属料、炉渣、废模具出售南通鸿劲金属铝业有限公司综合利用，员工生活垃圾由园区环卫部门清运处置，相关处置协议见附件。 目前公司设有一般固废暂存区100m2，位于生产车间西北角，一般固废存放区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定进行设置。同时，设置48m2危险废物暂存区，位于生产车间西北角，暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，地面已作防渗处理，建有导流槽和收集池，各类危废分类堆放，并贴有标签。项目一般固废及危险废物存放区均已按照GB15562.2的规定设置警示标志。 公司产生的危险废物在江苏省危险废物动态管理信息系统中申报登记，危废的转移处置执行转移联单制度，并保留了完善的相关台账资料。 本项目固体废物产生及处置情况见表3-1，固废暂存区照片见图3-2。 表3-1 项目固体废物产生及处置情况 种类; 产生源; 产生量（t/a）; 处置措施. 环评; 实际; 环评; 实际. 生活垃圾; 生活办公; 48.36; 45.94; 由市政环卫部 门统一清运; 由市政环卫部 门统一清运. 废润滑油; 设备维护; 0.125; 0.12; 妥善收集后，交 有资质单位处理; 妥善收集后，南通东江环保技术有限公司. 废切削液; 机加工; 0.15; 0.14. 废包装桶; 润滑油、切削液包装; 0.033; 0.03. 水处理污泥; 水处理; 10; 9.50. 废金属料; 机加工、除尘器捕集; 2.773; 2.63; 集中收集、 对外出售; 集中收集、 对外出售. 炉渣; 熔炼; 10; 9.50. 废模具; 铸造; 4.2; 3.99. 表3-2 项目固体废物暂存区照片 一般固废暂存区; 危险废物暂存区. 危险废物标签. 危险废物标识牌. 3.5 环境应急 公司已编制环境风险应急预案，应急预案包含本项目相关内容，并送江苏南通苏通科技产业园区建设环保局进行备案。 公司拟于2019年3月31日前，在厂区东南侧新建有200m3的事故应急池，并安装有切换阀门及事故废水收集提升泵机。 3.6 卫生防护距离 根据环评及批复要求，本项目以生产车间设100米卫生防护距离，根据现场踏勘，此范围内无居民、医疗、教育等环境敏感目标

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 契格汽车零部件 （南通） 有限公司： 你公司报送的《契格汽车零部件（南通）有限公司年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件 一期项目环境影响报告表》收悉， 现批复如下： 一、我局已在网站（www.stpac.gov.en）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、 苏通行审发[2017]52号，在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件 一期项目在园区齐云路8号建设。 本项目总投资10200万元，租赁南通合众轻合金成型科技有限公司已建厂房，建筑面积15000平方米， 项目外购铝绽、精炼剂、脱模剂等主要原辅材料， 添置固熔炉、时效炉、CNC等主要设备。 二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施， 并切实做好以下环保工作： 1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，本项目生产废水经厂区污水处理站处理后与经化粪池处理后生活污水在达到《污水综合排放标准》（GB8978一1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后 一并排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。 2、根据环评结论， 本项目熔炼铸造废气经文丘里湿式除尘装置处理后经18米排气筒Ql排放；热处理工段天然气燃烧废气经15 排气筒Q2排放；模具抛丸粉尘由设备配套集气装置捕集后送袋式除尘器处理后通过15米排气筒Q3排放；工件抛丸粉尘由设备配套集气装置捕集后送袋式除尘器处理，后通过15 排气筒Q4排放。熔炼及铸造废气工段未被捕集的废气、脱模废气、未被捕集的工件、模具抛丸粉尘等无组织废气须采取加强车间通风和生产管理等措施进行控制。以上废气污染物排放参照执行《上海市大气污染物综合排放标准》( DB31/933-2015）、《上海市工业炉窑大气污染物排放标准》( DB31I860-2014) 等标准中相关排放限值。 3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜间标准。 4、本项目产生的废润滑油、废切削液、废包装桶、废金属料、炉渣、废模具等各类固体废物须按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。其中危险固废须纳入企业危险废物管理计划，委托有资质单位处置，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求设置临时危废贮存场所，危险废物须交有资质单位处置，做好台账记录并及时开展危险废物网上动态申报工作。生活垃圾委托环卫部门及时清运。 5、根据环评结论，本项目应以生产车间设100米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。 6、建设方须采取相应措施和加强管理等方式，积极推行清洁生产，优化污染治理设施，提升处理效能，减少污染物排放。 7、建设方须重视环境风险管理，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。 8、建设单位须严格控制本项目无组织排放。若对周边环境造成影响时，建设单位须立即停产、自查整改，并主动上报园区建设环保局。 9、如在生产过程中使用放射性同位素或伴有电磁辐射的设备，应另行到环保主管部门备案，并办理相关环保审批手续。 三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时开展环保设施竣工验收。 四、本批复自批准之日起有效期5年。 本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。 江苏南通苏通科技产业园区行政审批局 2018年2月22日

表五

验收监测质量保证及质量控制： 项目产生的危险固体废物为废润滑油、废切削液、废包装桶、水处理污泥等，均收集后委托南通东江环保技术有限公司处置。一般固废为废金属料、炉渣、废模具及员工生活垃圾，其中废金属料、炉渣、废模具出售南通鸿劲金属铝业有限公司综合利用，员工生活垃圾由园区环卫部门清运处置。 项目产生的固体废物均得到妥善处置，固废零排放，无须开展监测，故无相关质控内容。

表六

验收调查内容： 项目产生的危险固体废物为废润滑油、废切削液、废包装桶、水处理污泥等，均收集后委托南通东江环保技术有限公司处置。一般固废为废金属料、炉渣、废模具及员工生活垃圾，其中废金属料、炉渣、废模具出售南通鸿劲金属铝业有限公司综合利用，员工生活垃圾由园区环卫部门清运处置。 项目产生的固体废物均得到妥善处置，固废零排放，无须开展监测，故无相关监测内容。

表七

7.1 监测结果 项目产生的危险固体废物为废润滑油、废切削液、废包装桶、水处理污泥等，均收集后委托南通东江环保技术有限公司处置。一般固废为废金属料、炉渣、废模具及员工生活垃圾，其中废金属料、炉渣、废模具出售南通鸿劲金属铝业有限公司综合利用，员工生活垃圾由园区环卫部门清运处置。 项目产生的固体废物均得到妥善处置，固废零排放，无须开展监测，故无相关监测结果。 7.3 环评批复执行情况检查 项目环评批复执行情况详见表7-1。 表7-1 环评批复落实情况（仅选取固废相关内容进行对照） 序号; 检查内容; 执行情况. 4; 本项目产生的废润滑油、废切削液、废包装桶、废金属料、炉渣、废模具等各类固体废物须按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。其中危险固废须纳入企业危险废物管理计划，委托有资质单位处置，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求设置临时危废贮存场所，危险废物须交有资质单位处置，做好台账记录并及时开展危险废物网上动态申报工作。生活垃圾委托环卫部门及时清运。; 项目生产过程中产生的废润滑油、废切削液、废包装桶、水处理污泥等危险废物均委托南通东江环保技术有限公司进行处置；废金属料、炉渣、废模具等一般固废由南通鸿劲金属铝业有限公司综合利用；生活垃圾委托园区环卫部门清运处置。 厂区一般固废存放区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定进行设置；危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设。.

表八

固废验收调查结论： 项目生产过程中产生的废润滑油、废切削液、废包装桶、水处理污泥等危险废物均委托南通东江环保技术有限公司进行处置；废金属料、炉渣、废模具等一般固废由南通鸿劲金属铝业有限公司综合利用；生活垃圾委托园区环卫部门清运处置。项目产生的固体废弃物均能得到有效的处理，不会对环境产生二次污染，对外实现零排放。 厂区一般固废存放区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定进行设置；危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位：                        填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件一期项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 建设地点 |  | 南通市苏通科技产业园齐云路8号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | 二十一、有色金属冶炼和压延加工业”中“67、有色金属铸造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | √新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产500吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件 |  | 环评单位 |  | 南通国信环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 江苏南通苏通科技产业园区行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 苏通行审发[2018]11号 |  | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2018年3月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 一阶段：2018年12月1日 二阶段：2019年9月1日 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 废气：德晁建筑科技（上海）有限公司 废水：南通天悦环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 废气：康斐尔空气污染控制设备(太仓)有限公司；废水：南通天悦环保工程有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 废水、废气、噪声：契辂汽车零部件（南通）有限公司 固废：江苏南通苏通科技产业园区建设环保局 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏恒安检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 76%-79% |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 10200 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 （万元） |  | 414 |  | 所占比例（%） |  | 4.06 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 350 |  | 所占比例（%） |  | 3.5 |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 110 | 废气治理（万元） |  |  | 107 | 噪声治理（万元） |  | 30 | 固体废物治理（万元） |  | 75 |  | 绿化及生态（万元） |  | 12 |  | 其他（万元） |  |  | 16 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 10m3/d |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理 设施能力 |  | 17700m3/h |  | 年平均工作时 |  |  | 6240小时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 契辂汽车零部件（南通）有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91320691MA1N8DUA1D |  | 验收时间 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） |  |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量 （9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水量 | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | 1983.26 | / | / |  | 1983.26 |  | 3750.12 |  | / | -1766.86 |  |
|  | COD | / |  |  | 204-231 | 500 |  | / | / |  |  | 0.46 | / | / |  | 0.46 |  | 0.889 |  | / | -0.429 |  |
|  | 总磷 | / |  |  | 2.48-4.31 | 8 |  | / | / |  |  | 0.01 | / | / |  | 0.01 |  | 0.021 |  | / | -0.011 |  |
|  | 氨氮 | / |  |  | 16.2-18.7 | 35 |  | / | / |  |  | 0.04 | / | / |  | 0.04 |  | 0.072 |  | / | -0.032 |  |
|  | 石油类 | / |  |  | 0.24-0.36 | 20 |  | / | / |  |  | 0.001 | / | / |  | 0.001 |  | 0.033 |  | / | -0.032 |  |
|  | SS | / |  |  | 26-36 | 400 |  |  |  |  |  | 0.07 | / | / |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 0 |  |
|  | 颗粒物 | / |  |  | 1.1-1.3 | 15 |  | / | / |  |  | 0.10 | / | / |  | 0.10 |  | 0.198 |  | / | -0.098 |  |
|  | SO2 | / |  |  | <3 | 40 |  | / | / |  |  | ＜0.086 | / | / |  | ＜0.086 |  | 0.00056 |  | / | 无法判断 |  |
|  | NOx | / |  |  | 5-27 | 150 |  | / |  |  |  | 0.334 | / | / |  | 0.334 |  | 0.418 |  | / | -0.084 |  |
|  | HCl | / |  |  | <2.0 | 10 |  | / |  |  |  | ＜0.07 | / | / |  | ＜0.07 |  | 0.056 |  | / | 无法判断 |  |
|  | 氟化物 | / |  |  | <0.06 | 6 |  | / | / |  |  | ＜0.002 | / | / |  | ＜0.002 |  | 0.004 |  | / | ＜-0.002 |  |
|  | 非甲烷总烃 | / |  |  | 0.84-1.99 | 60 |  | / | / |  |  | 0.08 | / | / |  | 0.08 |  | 0.426 |  | / | -0.346 |  |
|  | 固体废物 | / |  |  | / | / |  | / | / |  |  | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（—）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量-万吨/年；废气排放量-万标立方米/年；工业固体废物排放量-万吨/年； 其他项目均为吨/年；

水污染物排放浓度-毫克/升；气污染物排放浓度：毫克/立方米。

附件一：企业营业执照

附件二：环评批复

附件三：试运行信息公示

附件四：应急预案备案表

附件五：危废处置协议

附件六：城市排水许可证

附件七：厂房租赁合同

附件八：X探伤机环评备案

附件九：企业自测方案

契辂汽车零部件（南通）有限公司

自行监测方案

编制单位: 契辂汽车零部件（南通）有限公司

二零一八年十二月

一、公司概况

契辂汽车零部件（南通）有限公司成立于2016年12月，地址位于苏通科技产业园齐云路8号，是一家专业从事高性能铝合金挤压压铸精密零部件研发、生产及销售的企业。公司现有“年产1000吨高性能铝合金挤压压铸精密零部件一期项目”于2018年2月22日，项目通过江苏南通苏通科技产业园区行政审批局审批（审批文号：苏通行审发[2018]11号）。

为加强公司环境管理，了解项目实际运营过程中污染物排放达标情况，特根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制订此监测方案，并在后期生产过程中切实落实此方案。

二、排放标准

1、废水

公司生产废水经管网收集后进入厂区污水处理站处理，达标后与生活污水一并排入南通市开发区第二污水处理厂。接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中NH3-N、TP接管标准参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。具体标准值见表1。

表1 污水污染物排放标准

单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 45 | 8 | 20 |

根据南通市环境管理要求，公司排放清下水中COD不得高于40mg/L，SS不得高于25mg/L。

2、废气

本项目生产加工工艺属金属熔炼挤压铸造，热处理、熔炼铸造工段产生的烟（粉）尘、 SO2、NOX、非甲烷总烃执行《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA 030802-2--2017）表1中2级排放限值，无组织排放污染因子中SO2、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准（小时浓度均值），颗粒物无组织仍参照执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）（T/CFA 030802-2—2017中无组织颗粒物监控浓度5mg/m3，后期监测从严执行）执行其他污染因子仍执行环评中评价标准。各标准限值详见表2。

表2  大气污染物排放标准

| 污染物 |  | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 监控浓度(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（抛丸） |  | 30 | 1.5 | 15 | 0.5 | DB31/933-2015 |
| 热处理 | 烟（粉）尘 | 15 | -- | 15 | 1 | T/CFA030802-2—2017及DB31/933-2015 |
|  | SO2 | 40 | -- |  | 0.50 |  |
|  | NOX | 150 | -- |  | 0.25 |  |
| 熔炼 铸造 | 烟（粉）尘 | 15 | -- | 18 | 1 |  |
|  | SO2 | 40 | -- |  | 0.50 |  |
|  | NOX | 150 | -- |  | 0.25 |  |
|  | 氟化物 | 6 | 0.142 |  | 0.02 | DB31/933-2015 |
|  | 氯化氢 | 10 | 0.18 |  | 0.15 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 60 | 3.0 |  | 10 | DB31/933-2015 |

3、噪声

噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3。

表3 工业企业厂界噪声排放标准

单位：dB(A)

| 执行标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

三、监测内容

1、废水

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），公司属于非重点排污单位，选取废水污染物COD、氨氮、总磷、悬浮物、石油类中排放量较大为主要监测指标，根据我公司环评，选取COD为主要监测指标，pH、氨氮、总磷、悬浮物、石油类为其他监测指标，对照“总则”表2中最低监测频次要求，废水监测方案见表4。

表4    废水监测方案

| 监测点位 | COD | pH | 氨氮 | 总磷 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区污水总排口 | 季度/1次 | 年/1次 |  |  |  |  |

2、废气

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），公司属于非重点排污单位，同时根据“总则”5.2.2.1节，公司现有熔炼铸造废气排口、热处理废气排口属于主要污染源及主要排放口，选取大气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（非甲烷总烃）中排放量较大为主要监测指标，根据我公司环评，选取颗粒物、非甲烷总烃为主要监测指标，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物为其他监测指标，对照“总则”表1中最低监测频次要求，废气监测方案见表5。

表5    废气监测方案

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 热处理废气排口 | 二氧化硫 | 年/1次 |
|  | 氮氧化物 |  |
| 熔炼铸造烟气排口 | 颗粒物 | 季度/1次 |
|  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 二氧化硫 | 年/1次 |
|  | 氮氧化物 |  |
|  | 氟化物 |  |
|  | 氯化氢 |  |

厂界无组织废气监测因子中颗粒物、非甲烷总烃每季度监测1次，二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氟化物每年监测1次，监测点位根据监测当日风向，选取上风向1点为对照点，下风向呈扇形选取3点为参考点

3、噪声

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中5.4.2节监测频次要求，厂界昼夜噪声每季度1次。

图1  噪声监测点位图

北

附件十：验收监测数据报告

附件十一：一般废物处置协议

附件十二：生活垃圾清运协议