建设项目环境影响报告表

项目名称：   铸件表面处理（喷漆、喷粉）项目

建设单位（盖章）：富海精密电子工业（南通）有限公司

编制日期： 2019年5月

江苏省环境保护厅制

填报说明

《江苏省建设项目环境影响报告表》由建设单位委托持有环境影响评价证书的单位编制。

一、项目名称——指项目立项批复时的名称。

二、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路、管渠等应填写起止地点。

三、行业类别——按国标填写。

四、总投资——指项目投资总额。

五、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、饮用水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、风向和距厂界距离等。

六、环境质量现状——指环境质量现状达到的类别和级别；环境质量标准——指地方规划和功能区要求的环境质量标准；执行排放标准——指与环境质量标准相对应的排放标准；表中填标准号及达到类别或级别。

七、结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

八、预审意见——由行业主管部门填写审查意见，无主管部门项目，可不填。

九、本报告表应附送建设项目立项批文及其他与环评有关的行政管理文件、地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)、总平面布置图、排水管网总图和监测布点图等有关资料，并装订整齐。

十、审批意见——由负责审批拟建项目的环境保护行政主管部门批复。

十一、此表经审批后，若建设项目的规模、性质、建设地址或周围环境等有重大改变的，应修改此表内容，重新报原审批机关审批。

十二、编制单位应对本表中的数据、采取的污染防治对策措施及结论负责。

十三、经批准后的环境影响报告表中污染防治对策措施和要求，是建设项目环境保护设计、施工和竣工验收的重要依据。

十四、项目建设单位，必须认真执行本表最后页摘录的环境保护法律、法规和规章的规定，按照建设项目环境保护审批程序，办理有关手续。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 铸件表面处理（喷漆、喷粉）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 富海精密电子工业（南通）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 中込雅晴 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 张工 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南通市苏通科技产业园海悦路以北、南湖路以西、通七河以南地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13913227452 |  |  | 传真 |  |  | -- |  |  |  | 邮政编码 |  |  | -- |  |
| 建设地点 | 南通市苏通科技产业园海悦路以北、南湖路以西、通七河以南地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江苏南通苏通科技产业园区行政审批局 |  | 项目代码 |  |  |  |  |  | 苏通行审发[2017]49号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  |  | 〔C3399〕其他未列明金属制品制造 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 164m2 |  | 绿化面积 |  |  |  |  |  | 依托现有 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 500 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  |  | 332 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 66.4% |
| 评价经费 （万元） | 4 |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规格、数量 原辅材料及主要生产设备详见表1-3~表1-6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 0.3 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 电（万度/年） |  | 50 |  |  | 天然气（万m³/年） |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 废水排水放去向 项目厂区实行“雨污分流”制。雨水通过厂区内雨水管网收集后接市政雨水管网排入附近河流；项目生产废水经厂区污水处理站处理后，与经化粪池处理的生活污水一并接至城市污水管网，排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司进行深度处理，最终达标尾水排入长江。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模 1.1.1项目由来 富海精密电子工业（南通）有限公司成立于2017年8月，主要从事工业变频器配件以及工业机器人伺服电机和伺服运动控制器和伺服驱动器配件生产制造。富海精密电子工业（南通）有限公司现有项目为年产1500万件智能产业用变频器、伺服电机等相关零配件建设项目，该项目环境影响评价报告书于2018年2月取得南通苏通科技产业园区行政审批局批复（苏通行审发（2018）8号），目前正在建设当中，项目总投资额16820.75万元，考虑市场发展需求，富海公司利用其中500万元建设铸件表面处理（喷漆、喷粉）项目，建筑面积164平方米，新增喷漆房、喷粉房各一间，使用水性漆，新增过滤棉、活性炭吸附装置处理喷漆废气，新增一套脉冲滤芯回收装置处理喷涂粉尘。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号）等环境保护的有关规定，拟建项目属于“二十二、金属制品业，67 金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”，应该编制环境影响报告表。富海精密电子工业（南通）有限公司委托南通国信环境科技有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 - 1.1.2项目周边环境概况 - 富海精密电子工业（南通）有限公司位于南通市苏通科技产业园，项目北侧为通七河，河北为在建企业，东侧为南湖路，南侧为海悦路，西侧为江泰路。 - 拟建项目地理位置见附图1，周边500米土地使用状况见附图2。 - 1.1.3产业政策及规划相容性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目属于〔C3399〕其他未列明金属制品制造，根据《外商投资产业指导目录（2017年修订）》和《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及 2013 年修改单，本项目不属于限制类和淘汰类；项目也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及其修改单和《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委，2007 年）中的限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家及地方的产业政策要求。 （2）规划相容性分析 苏通科技产业园已通过区域环评且环保设施完善。依据《苏通科技产业园概念规划》以及专题研究报告、《苏通科技产业园配套区控制性详细规划》，园区规划产业定位为精密机械高端装备制造、汽车及零部件制造、节能环保、新一代信息技术、新材料、生物技术及医疗设备等产业以及现代服务业。本项目主要产品行业类别归为C3399其他未列明金属制品制造，符合园区产业定位。 （3）与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 根据江苏省人民政府办公厅文件《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号）治理挥发性有机物污染要求，“2017 年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、 船舶制造等行业，全面使用低 TVOC 含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂......家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低 TVOC 含量涂料替代溶剂型涂料......”本项目使用符合要求的低VOCs含量的水性涂料与静电喷涂塑粉，完全符合文中所述精神。因此本项目建设符合 “两减六治三提升”专项行动方案的要求。 （4）与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 根据《关于印发“江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南”的通知》（苏环办[2014]128号）中关于表面涂装行业VOCs排放控制指南要求：“1、根据工艺的不同，鼓励使用水性、高固分、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料…… 3、喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，原则上禁止露天和敞开式喷涂作业…… 5、喷漆废气应先采用干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤等工艺进行预处理，再采用转轮吸附浓缩+高温焚烧方式处理，小型涂装企业也可采用蜂窝活性炭吸附-催化燃烧、填料塔吸收、活性炭吸附等多种方式净化后达标排放”。 本项目涉及铸件表面涂装，使用低VOCs含量的环保水性漆和静电喷涂塑粉作为原料，喷漆室和晾干室设置成完全封闭的围护结构体，采用微负压工作状态以提高对有机废气的收集效率，废气采用漆雾过滤棉+活性炭吸附的处理方式处理后能够达标排放，因此，本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相关要求。 1.1.4项目概况 （1）项目建设内容及产品方案 拟建项目为铸件表面处理（喷漆、喷粉）项目，建筑面积164平方米，新增喷漆房、喷粉房各一间，使用水性漆，新增过滤棉、活性炭吸附装置处理喷漆废气，新增一套脉冲滤芯回收装置处理喷涂粉尘。项目具体产品涂装方案见表1-1。 表1-1 项目产品涂装方案 序号; 涂装产品; 设计工序; 年工作时间; 设计工序; 年工作时间. 1; 散热器; 喷漆; 喷涂300h 晾干1500h; 喷粉; 1889h. 2; 马达盖. （2）平面布置情况 项目主要建筑物有：车间厂房、办公楼、仓库、餐厅和其他辅助设施，根据产品工艺程序、货物流转特征、项目地块形状，合理规划，优选排列布置，建筑面积约1.4万平方米。厂区西侧由北向南依次为三号车间、二号车间、一号车间：铸造车间位于三号车间西侧，马达定子生产线和模具生产线位于三号车间东侧；表面处理生产线位于二号车间西侧；橡胶生产线位于一号车间西侧，注塑生产线位于一号车间东侧，食堂和办公区域位于一号车间二层，本次扩建喷漆房及喷粉房位于2#车间内。厂区东侧由北向南依次为仓库、门卫。具体平面布置图见附图3。 表1-2 建设项目主要构筑物情况 序号; 构筑物; 建筑面积 （m2）; 层数; 备注. 1; 1#车间 （3800.16m2）; 橡胶车间; 1512; 1#车间1层; 现有. 硫化车间; 1288.16; 1#车间1层. 注塑车间; 1000; 1#车间1层. 办公楼; 1000; 1#车间2层. 食堂; 800; 1#车间2层. 2; 2#车间 （2642.16m2）; 表面处理车间; 1010; 1; 新增一间64m2喷漆房、一间100m2喷粉房. 待检车间; 1632.16; 1; 现有. 3; 3#车间 （3046.16m2）; 压铸车间; 1212; 1; 现有. 马达定子车间; 821; 1. 模具车间; 225; 1. 加工车间; 788.16; 1. 4; 仓库; 2216.76; 1; 现有. 5; 门卫; 238.4; 1; 现有. 6; 配电; 204.8; 1; 现有. 合计; 13948.44. （3）主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料消耗情况 序号; 原辅材料; 规格、成分; 年用量 （t/a）; 采购/运输方式. 1; 水性漆; 底漆; 水性醇酸树脂60%、三丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚等有机溶剂3.8%、填料、助剂2%、水34.2%; 1; 汽运. 面漆; 水性聚氨酯树脂60%、三丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、二丙二醇丁醚等有机溶剂9.8%、填料、助剂0.5%、水29.7%; 1; 汽运. 2; 塑粉; 环氧树脂; 10; 汽运. 注：水性漆中水性聚氨酯树脂、水性醇酸树脂及填料均为水性漆固体成膜物质，漆平衡合并为固份进行核算；水性漆中可挥发有机物含量见水性漆检测报告（详见附件）。 主要原辅料理化性质及其危险特性见表1-4： 表1-4 主要原辅料理化性质及其危险特性 序号; 名称; 物化特性; 毒理毒性; 燃烧爆炸性. 1; 水性面漆; 外观：半透明液体。轻微溶剂味，闪点: >86℃。 pH：7.5~8.5。密度(水= 1): 1.06g/ml。水溶性: 可溶解于水。粘度：92S; --; 不易燃. 2; 水性底漆; 外观：液体，颜色：乳白色，半透明，轻微溶剂味，pH: 7.5~8.5。密度(水= 1): 1.05g/ml。闪点:>88℃。水溶性：可溶解于水; --; 不易燃. 3; 聚氨酯树脂; 性状：黄色至褐色粘稠液体；相对密度0.915；折射率1.450；溶解性：溶于水、醇类溶剂; LD50：11400mg/kg(大鼠经口); 易燃. 4; 醇酸树脂; 醇酸树脂的制备方法是将多官能醇、多元酸以及植物油或植物油酸缩聚而成，不同种类的植物油或脂肪酸分子中双键的数量不同，由此可划分为干性、不干和半干型醇酸树脂。干性醇酸树脂在空气中科自干，其干燥是大分子在空气经氧气交联固化废过程。醇酸树脂的性能与油的种类有关，随分子量的大小及结构不同，性能也有差异，在油漆、涂料、船舶等方面有很广的应用。; --; --. 5; 三丙二醇甲醚; 可完全水溶，并对众多极性与非极性物质有良好的溶解能力。密度：0.976g/cm3 沸点：243°C 闪点：117.6°C 蒸汽压：1.36E-05mmHg at 25°C; --; 可燃. 6; 二丙二醇甲醚; 无色透明粘稠液体，具有令人愉快的气味；熔点-80℃；沸点：187.2℃；相对密度0.9608；折射率1.4220；闪点82℃；溶解性：与水和多种有机溶剂混溶。蒸气压0.05kPa（25℃）; LD50：5500mg/kg(大鼠经口); 可燃. 7; 二丙二醇丁醚; 密度：0.931g/cm3沸点：221.1℃；Cat760mmHg闪点：87.5C，折射率：n20/D1.426(lit.) 蒸气压0.00798kPa（25℃）; LD50：1620mg/kg(大鼠经口)；5860mg/kg(兔经皮); 可燃. 8; 塑粉; 细粉状，不溶于水。; /; 可燃. （4）主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套/把）; 位置. 1; 喷枪; /; 1; 喷粉房. 2; 固化炉; 1. 3; 燃气加热炉; 1. 4; 脉冲滤芯回收装置; 1. 5; 风机; 3; 喷漆房2台、喷粉房1台. 6; 过滤棉+活性炭吸附装置; 1; 喷漆房. 7; 喷枪; 1. （5）劳动定员及工作制 本项目不新增人员，实行单班制，每天工作8小时，年工作300天。 （6）公用及辅助工程 ①给水 本项目给水均来自市政供水管网，年用水量0.3m3/a，为喷枪清洗用水。 ②供电 本项目用电量为50万千瓦时/年，由市政电网供给。 ③供气 本项目天然气用量为9.6万m3/年，由市政天然气供气管网提供。 ④贮运 本项目原料存放于原料库区、成品存放于成品库区（具体位置见附图3厂区平面布置图），采用汽车运输。项目公用及辅助工程见表1-6。 表1-6拟建项目公用及辅助工程一览表 工程名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 仓库; 12890m2; 依托现有. 化料库; 101.25 m2; 依托现有. 运输; 原料、产品均采用汽车运输; --. 公用 工程; 给水; 新鲜用水量为0.3m3/a; 由市政给水管网提供. 供电; 用电量为50万kWh/a; 市政电网. 供气; 供气能力200m3/h; 市政天然气供气管网. 环保 工程; 废气处理; 过滤棉+活性炭吸附装置+15m排气筒; 1套，风量9600m3/h，收集效率95%，处理效率90%; 达标排放. 脉冲滤芯回收装置+15m排气筒; 1套，风量6400m3/h，收集效率98%，处理效率99%. 15m排气筒; /. 危废暂存处; 5m2; 依托现有. 噪声; 厂房隔声、减振隔声; 厂界达标. （7）环保投资 本项目环保投资为332万元，约占总投资的66.4%。具体环保投资一览表见表1-7。 表1-7 项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 效果; 进度; 备注. 废气; 喷漆/晾干废气; 过滤棉+活性炭吸附装置+15m排气筒; 329; 达标排放; 同时设计、同时施工、同时投入生产; 达标排放. 喷涂粉尘; 脉冲滤芯回收装置+15m排气筒. 天然气燃烧废气; 15m排气筒. 噪声; 隔音、减噪措施; 3; 设计指标为降噪15~20dB左右; 厂界达标. 合 计; --; 332; --; --; --. - “三线一单”相符性分析 ①生态红线区域保护规划相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113 号），距离本项目最近的生态红线保护区为老洪港湿地公园。老洪港湿地公园总面积6.63km2，一级管控区为老洪港应急水源区域，二级管控区北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，主导生态功能为湿地生态系统保护。本项目距离老洪港湿地公园5400米，不在其二级管控区范围内，因此，本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致南通市生态红线区域生态服务功能下降。本项目符合江苏省生态红线区域保护规划。对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏环发[2018]74号），建设项目不涉及江苏省的国家级生态保护红线。 ②环境质量底线相符性 根据《南通市环境状况公报》（2017年）及环保部网站公布的南通市2017年逐日环境质量监测数据，南通市区属于不达标区，超标因子为PM2.5、O3，其他常规因子符合环境空气质量标准，大气补充监测的非甲烷总烃因子浓度符合相关标准。针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。区域声环境质量良好，根据《2017 年度南通市环境质量公报》，长江南通段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准。项目周边水环境质量较好。 ③资源利用上线相符性 本项目用气来源为市政天然气供气管网，用电来源于市政电网，用水来源于市政给水管网，可满足项目使用要求，亦不会达到资源利用上限。 ④环境准入负面清单相符性 南通市环保局于2016年四月对苏通科技产业园配套区控制性详细规划环境影响报告书（通环管[2016]002号）进行了审查，按照配套区产业定位以及园区生态保护要求，严格控制入园项目。严格执行国家、地方产业政策以及各项环保制度，对照入区项目禁止、限制类清单，非产业定位方向的项目一律不得引进入区，装备制造禁止引进纯电镀的项目，新一代信息技术禁止引进线路板等含电镀工段的项目，新材料产业禁止引入涉及化工工艺的新材料项目，生物技术禁止引进农药生产、医药中间体、原料药生产项目、精细化学品研究、生物医药临床试验等项目。对照园区环评批复，本项目不属于入区项目禁止、限制类清单，项目用地属于规划的工业用地，符合园区规划相关要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 1.2 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 1.2.1现有项目概况 株式会社FUJIX是一家主要从事工业变频器配件以及工业机器人伺服电机和伺服运动控制器和伺服驱动器配件生产制造的日本企业，主要客户端有安川机器人、ABB机器人、富士电机、欧姆龙、三菱电机、日立产机、山洋电机等。 富海精密电子工业（南通）有限公司现有项目为年产1500万件智能产业用变频器、伺服电机等相关零配件建设项目，该项目环境影响评价报告书于2018年2月取得南通苏通科技产业园区行政审批局批复（苏通行审发（2018）8号），目前正在建设中，还未申请竣工验收。企业现有产品方案见表1-8。 表1-8 厂区现有项目产品方案和建设情况一览表 工程名称; 生产线; 产品; 年设计生产能力; 产品规格; 年运行时数（h）. 3个生产车间，5条产品生产线; 铸造生产线1条; 散热器; 200万件; 0.1~0.5kg; 7200. 马达盖; 200万件; 0.1~0.5kg; 7200. 注塑生产线1条; 注塑件; 1200万件; ~0.025 kg; 7200. 马达定子生产线1条; 马达定子; 60万件; 1.0~1.5 kg; 2400. 模具生产线1条; 模具; 100件; 15~20 kg; 2400. 橡胶部品生产线1条; 橡胶部品; 600万件; 0.0085~0.01 kg; 2400. 1.2.2 现有项目主要设备及构筑物 根据企业提供的资料，现有项目主要设备见下表。 表1-9 主要设备清单 序号; 工序; 设备名称; 型号及参数; 台（套）. 1; 压铸件生产; 压铸机; 东芝135T; 1. 2; 压铸机; 东芝250T; 1. 3; 压铸机; 东芝350T; 2. 4; 压铸机; 力劲630T; 1. 5; 去毛刺机; 订制机器; 1. 6; 去毛刺自动线; 订制机器; 1. 7; 自动攻丝机; rotherR450Z1 2. 8; 自动攻丝机; brotheR450X1; /. 9; 自动攻丝机; brotheS700Z1; 5. 10; 自动攻丝机; brotheS500Z1; 5. 11; 自动攻丝机; brotheTC-S2D-0; 1. 12; 自动攻丝机; brotheTC-S2C; 2. 13; 自动攻丝机; brotheTC-S2D; 1. 14; 自动攻丝机; brotheTC-S2DNI; 1. 15; CNC车加工; 龙泽 TCN-2100CL3; 6. 16; CNC车加工; 龙泽 TCN-203C; 1. 17; CNC车加工; 龙泽 TCN-2100CL6; 3. 18; CNC车加工; 龙泽 TCN-213C; 8. 19; CNC车加工; DMGMOR1 CL2000A; 2. 20; CNC车加工; 西铁城BNC-42C5; 2. 21; CNC车加工; 大隈 LB2500EX; 5. 22; CNC车加工; 大隈 LB250T-R; 2. 23; CNC车加工; 北一大隈LCR-270; 1. 24; CNC车加工; 飞翔 L270F; 1. 25; CNC车加工; 飞鹏 L370; 1. 26; 抛丸装置; -; 1. 27; 脱脂装置; -; 1. 28; 皮膜处理装置; -; 1. 29; 电泳装置; -; 1. 30; 注塑件生产; 住友注塑机; 成型机30T; 1. 31; 住友注塑机; 成型机50T; 2. 32; 住友注塑机; 成型机75T; 1. 33; 震雄注塑机; 成型机80T; 1. 34; 震雄注塑机; 成型机180T; 2. 35; 震雄注塑机; 成型机260T; 1. 36; 震雄注塑机; 成型机320T; 1. 37; 转台成型机; V3-R-55T; 2. 38; 电线成型机成型机; 百塑; 1. 39; 转台成型机; AT-550-2R转台成型机; 1. 40; 印刷三色机; 三色机PP-XY-3; 3. 41; 印刷单色机; PP-20C; 3. 42; 塑胶去毛边喷砂机; DJ-1000型; 1. 43; 模具加工; 高速加工中心; Makino V33i; 1. 44; 高性能电火花成型加工机; MITSUBISHI EA8PV Advance; 1. 45; 线切割放电加工机; MITSUBISHI NA1200P; 1. 46; 细孔放电机; RKE RH3525; 1. 47; 平面磨床; OKAMOTO PSG52DX; 1. 48; 精密磨床; OKAMOTO PFG500II; 1. 49; 摇臂铣床; MAKINO KVJP-55; 1. 50; 马达定子生产; 自动卷线机; --; 4. 51; 自动锡焊机; --; 4. 52; 树脂成型机; 住友/CASYMASTER; 7. 53; 射出成型机; 150t/100t，松田制作所; 2. 54; 送料式成型机; 75t，三条; 3. 55; 电气试验机; --. 56; 数控机床; OKUMA; 2. 57; 橡胶品生产; 开炼机; 12寸; 1. 58; 开炼机; 16寸; 1. 59; 成型机; 100T; 4. 60; 成型机; 200T; 6. 61; 模具; -; 600. 62; 切边机; -; 2. 63; 裁断机; -; 2. 64; 烤箱（恒温槽）; -; 3. 厂区平面布置图见附图3。厂区主要构筑物一览见表1-10。 表1-10 厂区主要构筑物一览表 序号; 构筑物; 建筑面积 （m2）; 层数. 1; 1#车间 （3800.16m2）; 橡胶车间; 1512; 1#车间1层. 硫化车间; 1288.16; 1#车间1层. 注塑车间; 1000; 1#车间1层. 办公楼; 1000; 1#车间2层. 食堂; 800; 1#车间2层. 2; 2#车间 （2642.16m2）; 表面处理车间; 1010; 1. 待检车间; 1632.16; 1. 3; 3#车间 （3046.16m2）; 压铸车间; 1212; 1. 马达定子车间; 821; 1. 模具车间; 225; 1. 加工车间; 788.16; 1. 4; 仓库; 2216.76; 1. 5; 门卫; 238.4; 1. 6; 配电; 204.8; 1. 合计; 13948.44. 1.2.3 现有项目的主要工艺流程 现有项目产品为压铸件（散热器和马达盖）、注塑件、马达定子、模具、橡胶品，生产工艺流程见图1-1、1-2、 1-3、 1-4和1-5。 图1-1 压铸件生产工艺流程及产污节点示意图 图1-2 注塑件生产工艺流程及产污节点示意图 图1-3 马达定子生产工艺流程及产污节点示意图 图1-4 模具生产工艺流程及产污节点示意图 图1-5 橡胶品生产工艺流程及产污节点示意图 1.2.4现有项目污染物排放情况 根据富海精密电子工业（南通）有限公司现有项目环评报告，现有项目污染物排放情况如下。 - 废气 现有项目产生的有组织废气：铝锭在高温熔化过程中产生的铸造烟尘、抛丸粉尘、烘干工序产生的电泳烘干废气、天然气燃烧废气、注塑成型时产生的注塑废气、树脂成型废气和炼胶、硫化废气。 铸造烟尘由布袋除尘后经15m高排气筒排放，抛丸粉尘经湿式除尘器处理后由15m高排气筒排放，电泳烘干废气由活性炭吸附处理后经15米高排气筒排放，天然气燃烧废气经15米高排气筒直接排放，注塑废气由活性炭吸附处理后经15米高排气筒排放，树脂成型废气由活性炭吸附处理后经15米高排气筒排放，炼胶、硫化废气分别经碱喷淋装置和UV光催化氧化装置处理后各由一根15米高排气筒排放。 现有项目无组织废气主要是车间未被集气罩收集的铸造烟尘、注塑废气、树脂成型废气和炼胶、硫化废气，铸造车间的脱模剂挥发废气、酸洗废气和注塑车间的印刷废气。 - 废水 本项目产生废水主要是员工生活污水和生产废水。食堂废水经隔油处理、生活污水经化粪池预处理后直接由市政污水管网，由开发区污水处理厂二级生化处理后排入长江。生产废水进入厂内污水处理站处理后全部回用，不外排。 污水站处理能力为20t/d，采用“调节池+催化氧化+沉淀”工艺。 ③噪声 现有项目主要噪声设备为铝锭熔化炉、抛丸装置、各类车加工机床等机械加工设备、风机等。通过采取合理布局、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ④固体废物 现有项目固体废物主要是员工生活垃圾、熔化炉炉渣、机加工过程产生的废机油和废切削液、表面处理工段产生的废脱脂液和废皮膜液、机加工边角料、废电极电丝、除尘器收尘等。其中废机油、废切削液、表面处理工段产生的废脱脂液、废水处理污泥、废活性炭、废原料包装袋属于危险废物，建设单位拟委托如东大恒危险废物处理有限公司处置；废包装桶、废电极、废电丝由厂家回收；熔化炉炉渣、废树脂砂、除尘器收尘、废橡胶和机加工边角料出售综合利用；生活垃圾委托环卫清运。 ⑤现有项目污染物排放汇总 根据已批复的现有项目环评报告书，污染物排放汇总见表1-11。 表1-11 现有项目主要污染物排放情况 单位：t/a 类 别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物（烟、粉尘） （总量控制因子）; 7.67; 6.98; 0.69. SO2（总量控制因子）; 0.43; 0; 0.43. NOX（总量控制因子）; 2.02; 0; 2.02. H2S; 0.0011; 0.00099; 0.00011. VOCs（总量控制因子）; 0.28; 0.25; 0.03. 废水; 废水排放量; 3183.4; 0; 3183.4. COD（总量控制因子）; 1.374; 0.964; 0.41. SS; 0.83; 0.33; 0.50. 氨氮（总量控制因子）; 0.066; 0.018; 0.048. TP（总量控制因子）; 0.015; 0.0102; 0.0048. 石油类; 0.044; 0.028; 0.016. LAS; 0.047; 0.031; 0.016. 固废; 熔化炉炉渣; 2; 2; 0. 废切削液; 3; 3. 废润滑油; 2; 2. 废脱脂液; 31.2; 31.2. 废树脂砂; 0.2; 0.2. 机加工边角料; 24; 24. 废电极、废电丝; 0.05; 0.05. 除尘器收尘; 7.31; 7.31. 废活性炭; 1.15; 1.15. 废橡胶; 1.2; 1.2. 水处理污泥; 3; 3. 废包装; 1.5; 1.5. 废包装桶; 0.24; 0.24. 生活垃圾; 20; 20. 1.2.5现有项目验收情况 现有项目正在建设中，暂未申请验收。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 1.地理位置 南通地处北纬31°1'-32°43'、东经120°12'-121°55'之间，属北亚热带和暖温带季风气候，光照充足，雨水充沛，四季分明，温和宜人。 在中国的版图上，处于沿海经济带与长江经济带T型结构交汇点和长江三角洲洲头的城市只有两个，一个是国际大都市的上海，另一个就是与其一衣带水、处于长江东岸的南通。南通“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与中国经济最发达的上海及苏南其它地区相望，北接广袤的苏北大平原，通过铁路与欧亚大陆桥相连；从长江口出海可通达中国沿海和世界各港；溯江而上，可通苏、皖、赣、鄂、湘、川六省及云、贵、陕、豫等地。苏通长江公路大桥建成以后，已使南通进入上海一小时经济圈。南通面临海外和内陆两大经济辐射扇面，素有“江海明珠”、“扬子第一窗口”之美誉。 苏通科技产业园位于苏通长江大桥北翼，是江苏沿江、沿海发展的交汇点，地处沪、苏、通“小金三角”的中心点，距上海、苏州一小时以内车程，是南通接轨上海、融入苏南的桥头堡。沿海高速穿区而过，宁启高速临北而行，南通港、洋口港、吕四港等大型江海港遍布周边，南通兴东机场、上海虹桥机场、上海浦东机场、无锡硕放机场等均可在较短时间内到达。项目区域位置图见附图1。 2.地形地貌 南通全境地域轮廓东西向长于南北向，三面环水，一面造陆，似不规则的菱形状。分别由狼山残丘区、海安里下河区、北岸古沙嘴区、通吕水脊平原区、南通古河汊平原区、南部平原和洲地、三余海积平原区、沿海新垦区等组成。 苏通科技产业园一期用地范围内地势平坦，区内最高点高程7.6米，最低点高程0.1米，算术平均高程约2.6米；一期用地范围内约99.0%的区域坡度在 5%以下，适宜开发建设，尤其适合大体量的厂房建设。 3.气候气象 南通地处长江下游冲积平原，海洋性气候明显，年平均气温 15.1 度，全年降水量1040毫米左右。气候温和，四季分明，春秋两季比较短。 南通属北亚热带湿润性气候区，季风影响明显，四季分明，气候温和，光照充足，雨水充沛，无霜期长。由于地处中纬度地带、海陆相过渡带，常见的气象灾害有洪涝、干旱、梅雨、台风、暴雨、寒潮、高温、大风、雷击、冰雹等，是典型的气象灾害频发区。按近30年资料统计，年平均气温在15℃左右，年平均日照时数达 2000～2200小时，年平均降水量1000～1100 毫米，且雨热同季，夏季雨量约占全年雨量的40～50%。常年雨日平均120 天左右，6月～7月常有一段梅雨。大气稳定度为中性层结为主。 4.水文 长江在苏通科技产业园南部河段为感潮河段，属非正规半日潮，每日两涨两落，高潮位与低高潮位相差较大。支槽内潮波发生较大变形，潮形前坡陡直，后坡平缓，近于立波。 苏通科技产业园用地紧靠长江，无暗沟暗塘。地下深井水分3层：第一承压含水层，埋深较浅，与地表水联成一体；第二承压含水层，埋深在160米左右，水质较差，水量不多；第三承压含水层埋深在220-250米，水质较好，水量丰富，是主要的开采层。 5.植被与生物多样性 （1）自然资源 该区气候温暖湿润，土层厚，土质好，属常绿阔叶、阔叶混交林带。该区种植业以粮油、蔬菜瓜果、绿肥为主；树木多种水杉、榆树、槐树，江边多为芦苇，全区绿化覆盖率达26.5%。 本区域水域面积较大，河网密布，有丰富的淡水养殖资源，盛产鱼、虾、螃蟹等水产。北侧狼山旅游度假区内的狼山、军山、剑山、马鞍山、黄泥山沿江屹立，有历史人文景观百余处。其中狼山是国内著名的佛教活动地，有众多的近代名人园林与建筑等丰富的旅游资源；区域的景观主要是北邻港口工业三区的老洪港风景区。 本区域长江岸线建港条件优越，已建成和在建万吨级码头、港口多个，整个沿江港口优势为园区长远发展提供了良好的基础。 （2）陆域生态 长江滩涂植物群落主要有海三棱镳草群落、水葱群落、糙叶苔藓群落、芦苇群落、茭笋群落、白茅群落、和大米草群落，滩涂上主要生长有芦苇等植物。陆域由于人类长期经济活动，原生植被已不复存在，代之以次生林植被、人工林和农田植被。植被总的特征是落叶阔叶林乔木树种占绝对优势，在亚乔木层和灌木层中有一定数量的常绿树种。落叶阔叶林乔木树种主要有意杨、刺槐、桑树、榆、柳、广玉兰、水杉、池杉、雪松、黑松、马尾松等。除适宜种植的稻、麦、棉花、油菜等农田作物外，仅有少量木本野生植物和零星分布的草本野生植物。常见的紫花地丁、菟丝子、车前子、蒲公英、艾蒿、马鞭草等。一般分布在田埂、路边、林边隙地、溪、河边等地。无保护类植物种类存在。 常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类（菜花蛇）、蟾蜍、蛙、和喜鹊、麻雀、杜鹃等鸟类，土壤中有蚯蚓等。

三、环境质量状况

3.1拟建项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 3.1.1环境空气质量状况 （1）环境质量达标区判定 本项目位于南通市区，根据《南通市环境状况公报》（2017年），南通市区PM2.5年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据根据环保部网站公布的南通市2017年逐日环境质量监测数据，臭氧（O3） 8小时平均第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域属于不达标区，具体结果见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 现状浓度/; 标准限值/; 占标率/%; 达标情况. （μg/m3）; （μg/m3）. SO2; 年平均浓度; 16; 60; 26.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 37; 35; 105.71; 超标. CO; 年平均浓度; 0.8; --; --; --. 24小时平均第95百分位数; 1400; 4000; 35.0; 达标. O3; 年平均浓度; 119; --; --; --. 8小时平均第90百分位数; 179; 160; 111.9; 超标. O3主要超标原因是氮氧化物与VOCs在阳光辐射下产生发生光化学反应形成二次污染，PM2.5超标原因受发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、 烹调过程中燃煤或燃油排放的油烟以及汽车尾气综合影响。针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，采取调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染物排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气；健全法律法规体系，完善环境经济政策；加强基础能力建设，严格环境执法督查等多项措施，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；在提前完成“十三五”约束性目标（PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到73.7%）基础上，PM2.5浓度控制在38微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到76%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 为了解工程所在地区特征污染物环境质量现状，本项目引用《捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目》检测报告中环境空气监测数据，监测时间为2017年9月，该项目所在地监测点位距离本项目约为0.3km，该监测点位外环境无较大变化，区域内未新增明显大气污染源，监测时段为近三年的监测数据，在有效引用期限范围内，因此引用数据有效。监测结果见下表。 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 方位; 距离; 项目; 取值类型; 浓度范围mg/m3; 超标率%; 标准. 捷捷半导体有限公司; S; 0.3km; VOCs; 小时; 0.039~0.065; /; 1.2. 由上表可知VOCs监测浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC空气质量浓度参考限值。 3.1.2水环境质量状况 - 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号）长江近岸水域功能类别为Ⅲ类。根据《2017年度南通市环境质量公报》，长江南通段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准。项目周边水环境质量较好。 - 3.1.3声环境质量状况 南通市区区域声环境质量平均等效声级别值为57.1分贝。各功能区噪声监测结果见表3-3。 表3-3 各功能区噪声监测结果 单位：dB（A） 功能区; 1类区; 2类区; 3类区; 4a类区. Ld; Ln; Ld; Ln; Ld; Ln; Ld; Ln. 等效声级; 51.4; 43.6; 54.0; 45.6; 56.0; 50.9; 66.9; 59.9. 南通市区1类功能区（居民、文教区）、2类功能区（居住、商业、工业混杂区）、3类功能区（工业区）昼夜间等效声级值均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准；4a类功能区（交通干线两侧等区域）昼间等效声级值符合标准，夜间超过4.9分贝。 市区交通干线平均车流量为448辆/小时，噪声平均等效声级值为67.9分贝。 3.2主要环境保护目标 根据拟建项目所在地环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-4和3-5。 表3-4 本项目大气环境保护目标 环境要素; 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 空气环境; 在建园区职工宿舍; 121°04'85.84"; 31°86'25.16"; 2000人; 大气环境; 环境空气2类区; SE; 730. 表3-5 本项目地表水、声、生态环境保护目标 类别; 环境保护目标; 方位; 距项目最近 厂界距离(m); 规模; 环境功能. 地表水; 长江开发区段; W; 6400; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 通七河; N; 10; 小河. 苏十河; E; 620; 小河. 洪港水厂取水口一级保护区 （长江中泓）; 上游; 到取水口陆 距离19.2km; 水厂供水能力为60万t/d; Ⅱ类（取水口上游500m，下游500m，向对岸500m至本岸背水坡堤脚外100m）. 洪港水厂取水口二级保护区; Ⅲ类（一级保护区以外上溯1500m、下延500m）. 声环境; 项目厂界; --; --; --; 3类. 地下水; 项目周边; --; --; --; 不改变现有功能. 生态 环境; 老洪港应急水源保护区; NW; 6km; --; 生态红线保护区. 老洪港湿地公园; NW; 5.4km; --.

四、评价适用标准

4.1环境质量标准 4.1.1大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，VOCs参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关规定标准。具体指标见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 依据. 1h平均; 8h平均; 日平均; 年平均. SO2; 0.50; /; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). NO2; 0.2; /; 0.08; 0.04. PM10; /; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; /; 0.075; 0.035. O3; 0.2; 0.16; /; /. CO; 10; /; 4; /. TSP; /; /; 0.3; 0.2. VOCs; /; 0.60; /; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 4.1.2地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》中相关规定，长江南通段中泓水环境功能区水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，近岸执行Ⅲ类标准，通七河、苏十河执行Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷（以P计）. Ⅱ类标准值; 6-9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.1. Ⅲ类标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 4.1.3声环境质量标准 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目所在区域为环境噪声3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类别; 昼间 dB（A）; 夜间 dB（A）. 3类; 65; 55. 4.2污染物排放标准 4.2.1大气污染物排放标准 本项目施工期粉尘、扬尘、运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放标准，天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关排放标准，喷涂过程产生的有机废气参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装中喷涂工艺的排放标准及表5中厂界大气污染物监控浓度限值，详见表4-4~4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放; 无组织排放; 依据. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 厂界监控浓度（mg/m3）. 颗粒物; 染料尘; 18; 15; 0.51; 肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 其他; 12; 15; 3.5; 1.0. VOCs; 60; 15; 1.5; 2.0; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 表4-5 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉; 燃油锅炉; 燃气锅炉. 颗粒物; 30; 30; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200; 100; 50. 氮氧化物; 200; 200; 150. 汞及其化合物; 0.05; --; --. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 4.2.2噪声排放标准 本项目施工期场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，具体数值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011); 70; 55. 根据拟建项目所在地声环境功能区划，拟建项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见表4-7。 表4-7厂界环境噪声排放标准 单位：（dB（A）） 功能区类别; 时段; 执行标准. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.2.3固废贮存标准 拟建项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中相关规定执行。 拟建项目危险固废由具有相应危废处置资质单位处置，在厂内存贮期间按照危险固废管理，在收集、贮存、运输过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 4.3总量控制指标 本项目实施后，本项目污染物排放总量控制指标建议见表4-8： 表4-8 污染物排放总量指标（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气（有组织）; 颗粒物; 4.3632; 4.3376; 0.0664. VOCs; 0.129; 0.116; 0.013. SO2; 0.02; 0; 0.02. NOx; 0.17; 0; 0.17. 固体废物; 漆渣; 0.037; 0.037; 0. 废过滤棉; 0.397; 0.397; 0. 废活性炭; 0.39; 0.39; 0. 喷枪清洗废液; 0.3; 0.3; 0. 废包装桶; 0.016; 0.016; 0. 废塑粉; 0.3999; 0.3999; 0. 废滤芯; 0.3; 0.3; 0. 本项目总量控制因子及建议指标如下所示： 废气：本项目运行投产后，有组织废气污染物排放量为颗粒物：0.0664t/a、VOCs:0.013t/a、SO2:0.02 t/a、NOx0.17 t/a。 固废：本项目固体废物均得到妥善处理，排放总量为零。 本项目属于二十二、金属制品业，67 金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”类，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目不在该管理名录中。因此，对照南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易。

五、建设项目工程分析

5.1工艺流程图 5.1.1施工期工艺流程 拟建项目在现有车间内进行施工建设，主要是设备的安装。因此，项目施工期存在的主要环境问题为装修粉尘、建筑垃圾、各类机械施工噪声及少量施工废水，但施工产生的污染会随着施工期结束而结束。 5.1.2运营期工艺流程 生产工艺流程及产污环节说明： 图5-1 项目工艺流程图及产污节点图 工艺流程简述： 1、喷漆 将现有项目加工后的压铸件送入喷漆房进行喷漆处理。根据建设方提供的资料，本项目无需进行调漆工序。在喷漆房内部，利用喷枪对铸件相应部件进行人工喷涂操作，水性漆通过喷枪借助于空气压力，分散成均匀而微细的雾状，涂施于工件表面，喷漆完成后的工件在喷漆房内自然晾干，该工序会产生漆雾、有机废气（G1）和漆渣（S2），配置一套过滤棉+活性炭吸附的废气处理装置，处理后经1根15m高排气筒（PQ8）排放。 2、喷粉 利用喷粉设备把粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电的作用下，在气力和静电力的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到待涂工件上。同时也可吸附到工件背面。当附着在工件上的粉末超过一定厚度时，则发生静电相斥，后来的粉末就不易再被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。通常有70%的塑粉会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层；另外有30%的塑粉飘散在喷粉室空气中。该工段会产生未吸附的塑粉粉尘（G2）和废塑粉（S1），经脉冲滤芯回收装置处理后的废气由1根15m高排气筒（PQ9）排放 3、固化 粉状涂层使用燃气加热炉产生的高温烟气（180℃~200℃）经过高温烘烤固化，形成机械强度高、附着力强、耐腐蚀、耐老化的最终涂层。在固化过程中塑粉受热力影响，会产生少量非甲烷总烃，有机废气抽入燃气加热炉内燃烧后，随燃气加热炉配置的1根15m高排气筒（PQ10）排放。 燃气加热炉使用燃气公司供应的天然气作为气源，天然气燃烧后产生的热空气经风机引进固化炉内，燃气加热炉产生的热烟气不与固化炉内的工件直接接触，废气回入燃气加热炉后经1根15m高排气筒（PQ10）排放。 5.1.3水性漆物料平衡 本项目设置一个喷漆房，购置喷枪1把，喷枪口径0.38mm，喷速为0.1L/min，项目年用漆量2t（底漆1t，面漆1t），密度约1.16t/m3，项目年工作约300天，故年喷涂时间约为300h，每天喷漆工作时间约为1h。 建设项目喷漆过程采用人工喷漆，构件主要为铝材，喷漆过程一次上漆率70%计，其余约30%的组分为过喷废气，10%的组分掉落形成漆渣；构件上的油漆中的挥发份在晾干过程全部挥发，晾干时间为每天5个小时。拟建项目水性漆物料平衡见表5-1，物料平衡图见图5-2。 表5-1 水性漆喷涂过程物料平衡表 入方; 出方. 物料名称; 数量; 去向; 名称; 数量. 水性底漆1; 挥发性组分; 0.038; 进入产品; 固体组分（漆膜）; 0.857. 固相成分; 0.62; 有组织废气; 颗粒物（漆雾）; 0.016. 水; 0.342; VOCs; 0.013. 水性面漆1; 挥发性组分; 0.098; 水; 0.243. 固相成分; 0.605; 无组织废气; 颗粒物（漆雾）; 0.017. 水; 0.297; VOCs; 0.007. 水; 0.032. 进入固废; 进入过滤棉; 颗粒物（漆雾）、水; 0.662. 进入活性炭; 0.116. 漆渣; 0.037. 合计; 2; 合计; 2. 图5-2 项目油漆平衡图（t/a） 5.1.4塑粉物料平衡 根据建设方提供的技术资料，同时类比国内同类型企业污染物排放系数统计，本项目喷粉工艺中塑粉的物料平衡分析见表5-2，物料平衡见图5-3。 表5-2 塑粉物料平衡表 入方（单位t）; 出方（单位t）. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 塑粉; 10; 进入产品（极少量粘附在挂具表面）; 9.4238. 粉尘（无组织排放）; 0.0408. 粉尘（有组织排放）; 0.0404. 废粉; 0.3999. 进入有机废气（VOCs）; 0.0952. 合计; 10; 合计; 10. 图5-3 塑粉物料平衡图（t/a） 塑粉量核算： 根据建设方提供的技术资料，静电喷涂厚度为100μm，总喷涂面积约为82650m2，总喷涂面积×喷涂厚度=82650×0.0001=8.265m3，塑粉比重按照1.1g/cm3计算，则附着在产品表面的固体组分总量约为9.092t，喷塑时附着率约70%，30%逸散，配套收集系统将塑粉回收后再利用，考虑产生废气量等少量损耗，喷涂使用的塑粉量约为10t/a。 喷粉时间核算：项目设有一把喷枪，气压为2.0Pa，喷枪的电压120KV，喷枪与工件距离为20~30cm，流速120g/min，使用的塑粉量约为10t/a，因喷塑时附着率约70%，30%逸散量收集后再利用，收集效率为99%，滤芯回收效率99%，回收粉末回收利用率90%，则通过喷枪年总塑粉量约为13.599t，则喷涂时间为：13.599×106/（120×60）=1889h/a，则年喷涂时间为1889h。 5.2主要污染工序 （1）废气 本项目运营期主要大气污染物为喷粉和固化废气、喷漆和晾干废气。 ①喷漆/晾干废气： 本项目使用水性漆进行喷涂，喷漆及晾干均在喷漆房进行。 根据建设单位提供数据，喷漆过程直接上漆率为70%，30%的组分为过喷废气，10%的组分掉落形成漆渣；构件上的油漆组分中的挥发份在晾干过程全部挥发。企业每天喷漆作业时间约为1小时，晾干时间为5小时，均在喷漆房内进行。 喷漆及晾干过程产生的漆雾和VOCs收集后通过过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过15m（PQ8）排气筒排放。废气收集效率为95%，漆雾处理效率以95%计、有机废气处理效率以90%计。 本项目设置1个喷漆晾干房，喷漆房净尺寸为8m×8m×5m，则喷漆房的配套风机风量Q按下式计算： 风量计算：按30次/小时换气量计算，Q=320×30=9600m3/h，本项目设计风量取9600m3/h。 喷涂废气通过集气装置收集，收集率为95%，则有约漆雾0.017t/a和VOCs 0.002t/a以无组织形式排放。收集的废气经过滤棉+活性炭吸附工艺处理后由15m高排气筒（PQ8）排放，漆雾的处理效率以95%计，有机废气的处理效率以90%计，则被收集处理的喷涂废气中漆雾约为0.298t/a，VOCs为0.035t/a，通过排气筒排放漆雾约为0.016t/a，VOCs为0.004t/a。 晾干废气通过集气装置收集，收集率为95%，则约有VOCs 0.005t/a以无组织形式排放。收集的废气经过滤棉+活性炭吸附工艺处理后通过15m高排气筒（PQ8）高空排放，有机废气的处理效率以90%计，则排气筒有组织排放的干燥废气VOCs量约0.009t/a。 ②喷涂粉尘 拟建项目喷涂过程中会产生粉尘，此工序在密闭空间内完成，喷枪喷出的粉末在静电作用下均匀吸附到工件表面上，以一次上分粉量为70%计，其余30%均在喷粉室形成喷粉废气，收集效率为99%，滤芯回收效率99%，回收粉末利用率90%，塑粉粉末的使用量共为10t/a，通过喷枪总出塑粉量约为13.599t，则过喷粉尘产生量为4.08t/a。喷塑过程中产生的粉尘经收集后进入滤芯过滤处理，尾气由一根15m高排气筒（PQ9）排放，滤芯过滤回收的塑粉再利用，喷塑粉尘有组织排放量为0.0404t/a；未被吸收的颗粒物无组织排放量为0.0408t/a。 ③天然气燃烧废气 本项目所用设备固化炉在固化过程中塑粉受热力影响，会产生少量有机废气，以VOCs计，参考我国《塑料加工手册》及《工业污染源调查与研究》等相关资料，废气产生量约占塑粉用量的万分之五，本项目塑粉年用量为10t，则非甲烷总烃产生量为0.005t/a，即产生速率为0.003kg/h。固化废气通过风机收集后送入燃气加热炉内燃烧，燃烧后废气主要是二氧化碳和水，燃烧后的废气经燃气加热炉的一根15m高排气筒（PQ10）排放。 表5-3 本项目有组织废气产生及排放情况 排放源; 废气量(m3/h); 污染物 名称; 产生状况; 治理 措施; 去除率(%); 排放状况; 排气筒. 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量（t/a）. 喷漆; 9600; 漆雾; 109.37; 1.05; 0.314; 过滤棉+活性炭吸附; 95; 5.52; 0.053; 0.016; PQ8. VOCs; 13.54; 0.13; 0.039; 90; 1.35; 0.013; 0.004. 晾干; 6000; VOCs; 10; 0.06; 0.09; 过滤棉+活性炭吸附; 90; 1; 0.006; 0.009. 喷粉; 6400; 颗粒物; 334.375; 2.14; 4.0392; 脉冲滤芯回收; 99; 3.28; 0.021; 0.0404; PQ9. 燃气加热炉; 468; 颗粒物; 8.97; 0.0042; 0.01; 高空排放; 8.97; 0.0042; 0.01; PQ10. SO2; 17.73; 0.0083; 0.02; 17.73; 0.0083; 0.02. NOx; 149.57; 0.07; 0.17; 149.57; 0.07; 0.17. 表5-4 建设项目有组织废气合并排放情况 排放源; 污染工序; 污染物名称; 风量 Nm3/h; 治理措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h. 8#排气筒; 喷漆、晾干; 漆雾; 15600; 过滤棉+活性炭吸附; 3.40; 0.053. VOCs; 1.218; 0.019. 9#排气筒; 喷粉; 颗粒物; 6400; 脉冲滤芯回收; 3.28; 0.021. 10#排气筒; 燃气加热炉; 颗粒物; 468; /; 8.97; 0.0042. SO2; 17.73; 0.0083. NOx; 149.57; 0.07. 注：8#排气筒排放废气中VOCs排放速率考虑最不利情况，即喷涂、晾干工序同时进行。 表5-5 本项目无组织废气产生及排放情况 污染源; 污染因子; 排放状况; 排放源参数. 速率(kg/h); 排放量（t/a）; 年排放时间（h）; 长度（m）; 宽度（m）; 高度 （m）. 喷漆房; 漆雾; 0.057; 0.017; 300; 65; 40; 8. VOCs（喷涂）; 0.007; 0.002; 300. VOCs（晾干）; 0.003; 0.005; 1500. 喷粉房; 颗粒物; 0.02; 0.0408; 1889. 注：喷漆房、喷粉房位于2#车间内，排放源以2#车间进行核算。 有组织废气排放量核算见表5-6，无组织排放量核算见表5-7。 表5-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; 8#排气筒; 漆雾; 3.40; 0.053; 0.016. VOCs; 1.218; 0.019; 0.013. 2; 9#排气筒; 颗粒物; 3.28; 0.021; 0.0404. 3; 10#排气筒; 颗粒物; 8.97; 0.0042; 0.01. SO2; 17.73; 0.0083; 0.02. NOx; 149.57; 0.07; 0.17. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0664. VOCs; 0.013. SO2; 0.02. NOx; 0.17. 表5-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 粉末涂装车间; 喷粉; 颗粒物; 滤芯式脉冲粉末回收装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0408. 2; 喷漆房; 喷漆; 颗粒物; 漆雾过滤棉+活性炭吸附; 肉眼不可见; 0.017. VOCs; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 2.0; 0.002. 3; 晾干房; 晾干; VOCs; 活性炭吸附; 2.0; 0.005. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0578. VOCs; 0.007. 项目大气污染物年排放量核算见表5-8。 表5-8大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1242. 2; VOCs; 0.02. 3; SO2; 0.02. 4; NOx; 0.17. （2）废水 本项目使用水性漆，每天喷涂结束后清洗喷枪，单把喷枪清洗用水1L，使用新鲜水0.3t/a，则产生喷枪清洗废水作为危险废物委托有资质单位处理，不外排。 （3）噪声 本项目产生的噪声主要来源于风机，运行时最大源强约为 80dB(A)。项目将风机安装在楼顶，设施选用低噪声设备，采用减震措施，其降噪量能达到 15dB（A）以上。采取以上措施后项目边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目噪声源情况详见下表。 表5-9 主要生产设备噪声 序号; 污染源名称; 数量; 声功率级dB(A); 位置; 距车间界最近距离（m）; 治理措施; 降噪效果（dB(A)）. 1; 风机; 3; 80; 楼顶; 西，35; 厂房隔声、距离衰减等; 15. 5.2.4固体废物污染物 （1）漆渣：根据物料平衡，项目漆渣产生量为0.037t/a，委托有资质单位处理。 （2）废过滤棉: 本项目采用过滤棉去除漆雾，根据计算，本项目经过过滤棉去除的漆雾量为0.298t/a。根据《漆雾高效干式净化法的关键—过滤材料》文中同类型过滤棉数据，容尘量取450g/m2，重量取500g/m2，因此本项目每年共使用过滤棉约0.033t，过滤棉吸附水的重量为0.364t/a，故废过滤棉总产生量为0.397t/a，委托有资质单位处理。 （3）废活性炭：本项目喷漆房中采用活性炭吸附装置吸附有机废气，为保证吸附效率，活性炭需要定期更换。本项目喷漆房运营期间活性炭共需吸附有机废气约116kg/a，活性炭对有机废气的吸附容量约为0.3kg废气/kg活性炭，因此本项目所需活性炭的量约为0.39t/a，收集后委托有资质单位处置。 （4）喷枪清洗废液：喷枪清洗废液量约0.3t/a，收集后委托有资质单位处置。 （5）废包装桶：项目使用水性漆2t/a，共用水性漆桶80只，单个质量以0.2kg计，废桶总重约0.016t/a，属于危险废物，委托有资质单位处理。 （6）废塑粉：本项目采用滤芯式脉冲粉末回收装置对喷涂粉尘收集处理，根据粉末回收装置的收集效率、处理效率分析可知，粉末回收装置收集的粉尘量为3.999t/a，其中90%满足回用要求，回用于生产，其余10%即0.3999t/a未达到回用要求的塑粉由供应商回收处置。 （7）废滤芯：喷塑粉尘经滤芯式过滤装置处理，滤芯需要定期更换。废滤芯产生量约0.3t/a，由供应商回收处置。 根据《固体废物鉴别标准通则》中固废的判别依据，所以本项目产生的副产品均属于固体废物。本项目副产物产生情况见表5-10。 表5-10 本项目副产物产生情况表 编号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 漆渣; 喷漆; 固态; 有机物树脂类; 0.037; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉、有机物; 0.397; √; /. 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 0.39; √; /. 4; 喷枪清洗废液; 喷枪清洗; 液态; 有机物树脂类、水; 0.3; √; /. 5; 废包装桶; 包装; 固态; 有机物; 0.016; √; /. 6; 废塑粉; 粉末涂装; 固态; 塑粉; 0.3999; √; /. 7; 废滤芯; 粉末回收; 固态; 滤芯; 0.3; √; /. （2）建设项目固废属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准（通则）》（GB34330-2017），判断拟建项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物。拟建项目副产物产生情况汇总见表5-11。 表5-11 固废产生情况 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 产生和来源; 利用和处置. 1; 漆渣; 喷漆; 固态; 有机物树脂类; 是; 4.1-(h); 5.1-(e). 2; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉、有机物; 是; 4.3-(l); 5.1-(e). 3; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 是; 4.3-(l); 5.1-(e). 4; 喷枪清洗废液; 喷枪清洗; 液态; 有机物树脂类、水; 是; 4.3-(l); 5.1-(e). 5; 废包装桶; 包装; 固态; 有机物; 是; 4.3-(l); 5.1-(e). 6; 废塑粉; 粉末涂装; 固态; 塑粉; 是; 4.2-(a); 5.1-(e). 7; 废滤芯; 粉末回收; 固态; 滤芯; 是; 4.3-(l); 5.1-(e). （3）危废属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-12。 表5-12 固体废弃物产生和处置情况 种类; 产生源; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 漆渣; 喷漆; HW12; 900-252-12; 0.037; 委托有资质单位处理. 废过滤棉; 废气处理; HW49; 900-041-049; 0.397. 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-049; 0.39. 喷枪清洗废液; 喷枪清洗; HW12; 900-252-12; 0.3. 废包装桶; 包装; HW49; 900-041-049; 0.016. 废塑粉; 粉末涂装; /; /; 0.3999; /. 滤芯; 粉末回收; /; /; 0.3; /. （4）固体废物分析情况汇总 项目危险废物产生处置情况见表5-13，一般固废产生与处置情况见表5-14。 表5-13 本项目营运期危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危险废物类别; 产生工序; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 漆渣; HW12; 喷漆; 有机物树脂类; T，I; 委托有资质单位处理. 2; 废过滤棉; HW49; 废气处理; 过滤棉、有机物; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 废气处理; 活性炭、有机物; T/In. 4; 喷枪清洗废液; HW12; 喷枪清洗; 有机物树脂类、水; T，I. 5; 废包装桶; HW49; 包装; 有机物; T/In. 本项目一般固废产生与处置情况见表5-14。 表5-14 本项目营运期一般固废汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预计产生量（t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 废塑粉; 粉末涂装; 固态; 塑粉; 0.3999; 供货商回收处理. 2; 废滤芯; 粉末回收; 固态; 滤芯; 0.3. 5.2.5污染物三本帐汇总表 拟建项目污染物三本账汇总见表5-15。 表5-15拟建项目污染物产生量、削减量、排放量三本帐汇总表（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 有组织; 颗粒物; 4.3632; 4.3376; 0.0664. VOCs; 0.129; 0.116; 0.013. SO2; 0.02; 0; 0.02. NOx; 0.17; 0; 0.17. 无组织; 颗粒物; 0.0578; 0; 0.0578. VOCs; 0.007; 0; 0.007. 固体废物; 漆渣; 0.037; 0.037; 0. 废过滤棉; 0.397; 0.397; 0. 废活性炭; 0.39; 0.39; 0. 喷枪清洗废液; 0.3; 0.3; 0. 废包装桶; 0.016; 0.016; 0. 喷涂回收粉末; 3.88; 3.88; 0. 废塑粉; 0.3999; 0.3999; 0. 废滤芯; 0.3; 0.3; 0. 表5-16 拟建项目建成后全厂新老污染物排放情况汇总（t/a） 类别; 污染物 名称; 现有项目 排放量; 本次项目新增排放量; “以新带老” 削减量; 全厂排放总量; 排放增减量. 废气有组织; 颗粒物; 0.69; 0.0664; 0; 0.7564; +0.0664. SO2; 0.43; 0.02; 0; 0.45; +0.02. NOx; 2.02; 0.17; 0; 2.19; +0.17. H2S; 0.00011; 0; 0; 0.00011; 0. VOCs; 0.03; 0.013; 0; 0.043; +0.013. 废水; 废水排放量; 3183.4; 0; 0; 3183.4; 0. COD; 0.41; 0; 0; 0.41; 0. SS; 0.50; 0; 0; 0.50; 0. NH3-N; 0.048; 0; 0; 0.048; 0. TP; 0.0048; 0; 0; 0.0048; 0. LAS; 0.016; 0; 0; 0.016; 0. 石油类; 0.016; 0; 0; 0.016; 0.

- 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度/产生量（单位） | 排放浓度/排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 8#排气筒 | 漆雾 | 109.37mg/m3/0.314t/a | 5.52mg/m3/0.016t/a |
|  |  |  | VOCs（喷涂） | 13.54mg/m3/0.039t/a | 1.35mg/m3/0.004t/a |
|  |  |  | VOCs（晾干） | 10mg/m3/0.09t/a | 1mg/m3/0.009t/a |
|  |  | 9#排气筒 | 颗粒物 | 334.375mg/m3/4.0392t/a | 3.28mg/m3/0.0404t/a |
|  |  | 10#排气筒 | 颗粒物 | 8.97mg/m3/0.01t/a | 8.97mg/m3/0.01t/a |
|  |  |  | SO2 | 17.73mg/m3/0.02t/a | 17.73mg/m3/0.02t/a |
|  |  |  | NOx | 149.57mg/m3/0.17t/a | 149.57mg/m3/0.17t/a |
|  | 无组织 | 2#车间 | 漆雾 | 0.017t/a | 0.017t/a |
|  |  |  | VOCs（喷涂） | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  |  |  | VOCs（晾干） | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.0408t/a | 0.0408t/a |
| 水 污 染 物 | / |  | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 危险废物 |  | 漆渣 | 0.037t/a | 0 |
|  |  |  | 废过滤棉 | 0.397t/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.39t/a | 0 |
|  |  |  | 喷枪清洗废液 | 0.3t/a | 0 |
|  |  |  | 废包装桶 | 0.016t/a | 0 |
|  | 一般固废 |  | 废塑粉 | 0.3999t/a | 0 |
|  |  |  | 废滤芯 | 0.3t/a | 0 |
| 噪 声 | 拟建项目新增主要噪声源为风机，设备噪声值约为80dB(A)，经厂房隔声和距离衰减后，厂界四周噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，所以该项目对周围区域环境影响较小，不会造成扰民影响。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 / |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 拟建项目建设于现有车间内，施工期土建工程较少。施工期影响主要是设备安装噪声和少量施工废水、粉尘和建筑垃圾。施工期持续时间较短，工程施工结束影响也随之结束，在采取有效措施的情况下，施工期产生的废气、废水、噪声和固体废物对周围环境影响较小。 7.2运营期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）废气产生情况及治理措施 ①喷漆/晾干废气 拟建项目喷漆和晾干废气经收集后通过过滤棉+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。 a.干式漆雾过滤材料是由数十层玻璃纤维复合而成，在其生产过程中采用电脑控制玻璃纤维形态、各层纤维材料排列的疏密，由前至后缩小纤维间空隙逐渐成层，使过滤下来的漆雾不会堵塞在材料前面，能有效地利用整个材料空间来容纳粉尘，提高容尘量。国内的漆雾过滤材料在材料排列上采用同一密度、形态、同一结构，使漆雾易形成“表面”负荷，材料虽厚但后面空间未得到有效利用，漆雾容量在400~500g/m2左右。 根据《漆雾高效干式净化法的关键———过滤材料》（中国环保产业 高淑敏，1999.12.30）及《新型干式漆雾分离装置应用研究》（上海涂料 2012年6月 第50卷第6期，赵安伟；尹希飞）等相关文献资料，干式喷漆房处理漆雾的主要原理为过滤材料对漆雾的截留，干式漆雾过滤材料的净化原理是利用漆雾颗粒的惯性力通过材料改变方向,降低速度后再利用其重力使漆雾从废气中分离出来。由于干式漆雾过滤材料由若干层玻璃纤维复合而成,每层纤维均有上述效果,通过材料纤维层数叠加和密度变化组合使碰撞概率增加、过滤效率提高,一般厚度为2.5″(65mm),对5μm漆雾过滤效率约90%，本次过滤棉容量取450g/m2（过滤棉密度约为500g/平方米）。 b.活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。 根据大气中 TVOC 的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012 年 第 37 卷第 6 期）中数据，蜂窝状活性炭对 TVOC 去除效率可达 90%。本项目使用的蜂窝状活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置组成，车间一共设置 1 套，所选活性炭容重为0.55g/cm3，活性炭对各种有机物质之吸附容量：总有机废气为30%，本项目活性炭吸附过程处置效率取90%。，具体参数见表 7-1。 表7-1 活性炭吸附装置主要设计参数 序号; 参数名称; 设计要求. 1; 吸附剂; 蜂窝状活性炭. 2; 粒度（目）; 12~40. 3; 结构形式; 抽屉式. 4; 孔数; 16个/cm2. 5; 比表面积; 700m2/g. 6; 体积密度; 0.55g/cm3. 7; 过滤风速; 0.7m/s. 8; 停留时间; 2S. 9; 风量; 5000m3/h. 10; 设计温度; 35-45℃. 11; 填充量; 0.275t. 12; 吸附污染物量; 6.156kg/a. 根据分析，项目有组织漆雾和VOCs排放量分别为0.016t/a、0.013t/a，排放速率分别为0.053kg/h、0.019kg/h，排放浓度分别为3.40mg/m3、1.218mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）相关排放限值。废气处理后通过15米高8#排气筒可以达标排放，喷漆、晾干废气的污染防治措施可行。 ②喷粉废气 喷塑粉尘经滤芯式脉冲粉末回收装置收集处理后通过15m高9#排气筒排放。 滤芯式脉冲粉沫回收装置工作原理：滤芯式脉冲粉沫回收装置靠空气负压把未被工件吸附的粉沫回收回来重新利用。当风机开启后，一部分未被静电吸附在工件表面的粉沫，在空气负压作用下，将粉沫吸入回收器中，并经过滤芯的过滤，将粉沫过滤在滤芯的外表面，而净化后的空气沿滤芯内腔进入风机，最后排出。由于使用的时间一长，在滤芯外表面的粉沫越积越多，为了让滤芯有更好的通透性，脉冲反吹系统每隔一定的时间，依次对每个滤芯从里而外喷射一次，把粘附在滤芯表面的粉沫振打吹落下来，使之表面微孔通畅。压缩空气的喷射，是由电磁阀控制，而电池阀开启时间、关闭时间的长短由电子控制系统控制，这两个时间可根据滤芯的实际情况来设定和调整。 根据工程分析，喷粉工序有组织粉尘排放量为0.0404t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为3.28mg/m3，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值，废气处理后通过15米高9#排气筒可以达标排放，喷塑粉尘废气的污染防治措施可行。 ③天然气燃烧废气 拟建项目天然气燃烧后产生污染物颗粒物、SO2、NOx为0.01t/a、0.02t/a和0.17t/a，排放速率分别为0.0042kg/h、0.0083 kg/h和0.07 kg/h，排放浓度分别为8.97mg/m3、17.73 mg/m3和149.57 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值。 拟建项目建成后全厂喷漆过程产生的漆雾颗粒、VOCs废气经过滤棉+活性炭吸附处理后由15米高排气筒（PQ8）排放，喷粉过程产生的颗粒物经脉冲滤芯回收装置处理后由15米高排气筒（PQ9）排放，天然气燃烧废气由15米高排气筒（PQ10）排放。喷漆过程中未被捕集到的漆雾颗粒、VOCs以无组织形式排放，喷粉工序未被捕集到的颗粒物以无组织形式排放。拟建项目有组织源强见表7-2，无组织源强见表7-3。 表7-2 拟建项目点源排放参数表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放参数. 污染物名称; 污染物排放速率(kg/h). 1; PQ8; 15; 0.4; 25; 600; 正常; 漆雾; 0.053. 正常; VOCs; 0.019. 2; PQ9; 15; 0.3; 25; 1889; 正常; 颗粒物; 0.021. 3; PQ10; 15; 0.4; 25; 2400; 正常; 颗粒物; 0.0042. 正常; SO2; 0.0083. 正常; NOx; 0.07. 表7-3 本项目无组织废气排放情况 污染源; 污染因子; 排放状况; 排放源参数. 速率 (kg/h); 排放量 （t/a）; 长度 （m）; 宽度 （m）; 高度 （m）. 2#车间; 颗粒物; 0.077; 0.0578; 65; 40; 8. VOCs; 0.01; 0.007. （2）大气环境影响分析 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中规定，采用AERSCREEN模型进行初步预测及评价等级判定，估算模型参数见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 15万. 最高环境温度/℃; 39.5. 最低环境温度/℃; -9.4. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; --. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/km; --. 海岸线方向/°; --. 表7-5 废气污染物有组织排放预测 污染物; 漆雾（8#）; VOCs（8#）; 颗粒物（9#）. 距源中心下风向距离（m）; 下风向浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 下风向浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 下风向浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 1.43E-04; 0.02; 5.13E-05; 0.04; 2.91E-04; 0.03. 25; 1.41E-03; 0.16; 5.07E-04; 0.42; 1.07E-03; 0.12. 50; 5.51E-03; 0.61; 1.98E-03; 1.65; 2.18E-03; 0.24. 75; 3.39E-03; 0.61; 1.21E-03; 1.01; 1.34E-03; 0.15. 100; 3.92E-03; 0.38; 1.41E-03; 1.17; 1.55E-03; 0.17. 125; 3.66E-03; 0.44; 1.31E-03; 1.09; 1.45E-03; 0.16. 150; 3.27E-03; 0.41; 1.17E-03; 0.98; 1.30E-03; 0.14. 175; 2.89E-03; 0.36; 1.04E-03; 0.86; 1.15E-03; 0.13. 200; 2.56E-03; 0.32; 9.17E-04; 0.76; 1.01E-03; 0.11. 300; 1.66E-03; 0.18; 5.94E-04; 0.49; 6.56E-04; 0.07. 500; 8.85E-04; 0.10; 3.17E-04; 0.26; 3.51E-04; 0.04. 1000; 3.57E-04; 0.04; 1.28E-04; 0.11; 1.41E-04; 0.02. 1500; 2.08E-04; 0.02; 7.45E-05; 0.06; 8.23E-05; 0.01. 2000; 1.47E-04; 0.02; 5.28E-05; 0.04; 5.57E-05; 0.01. 2500; 1.15E-04; 0.01; 4.14E-05; 0.03; 4.11E-05; 0.00. 最大值; 5.52E-03; 0.61; 1.98E-03; 1.65; 2.19E-03; 0.24. 最大值出现距离; 49m; 49m; 49m. （续表）污染物; 颗粒物（10#）; SO2（10#）; NOx（10#）. 距源中心下风向距离（m）; 下风向浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 下风向浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 下风向浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 4.17E-04; 0.09; 5.40E-04; 0.11; 5.16E-03; 2.06. 25; 2.47E-04; 0.05; 3.20E-04; 0.06; 3.05E-03; 1.22. 50; 1.79E-04; 0.04; 2.31E-04; 0.05; 2.21E-03; 0.88. 75; 1.25E-04; 0.03; 1.62E-04; 0.03; 1.55E-03; 0.62. 100; 1.37E-04; 0.03; 1.77E-04; 0.04; 1.69E-03; 0.68. 125; 1.23E-04; 0.03; 1.59E-04; 0.03; 1.52E-03; 0.61. 150; 1.07E-04; 0.02; 1.39E-04; 0.03; 1.32E-03; 0.53. 175; 9.33E-05; 0.02; 1.21E-04; 0.02; 1.15E-03; 0.46. 200; 8.16E-05; 0.02; 1.06E-04; 0.02; 1.01E-03; 0.40. 300; 5.17E-05; 0.01; 6.69E-05; 0.01; 6.39E-04; 0.26. 500; 2.72E-05; 0.01; 3.52E-05; 0.01; 3.36E-04; 0.13. 1000; 1.11E-05; 0.00; 1.44E-05; 0.00; 1.37E-04; 0.05. 1500; 6.44E-06; 0.00; 8.33E-06; 0.00; 7.95E-05; 0.03. 2000; 4.35E-06; 0.00; 5.63E-06; 0.00; 5.37E-05; 0.02. 2500; 3.20E-06; 0.00; 4.14E-06; 0.00; 3.95E-05; 0.02. 最大值; 4.57E-04; 0.10; 5.91E-04; 0.12; 5.65E-03; 2.26. 最大值出现距离; 12m; 12m; 12m. 表7-6 废气污染物无组织排放预测 污染源; 颗粒物; VOCs. 距源中心下风向距离（m）; 下风向浓度（mg/m3）; 占标率 （%）; 下风向浓度（mg/m3）; 占标率 （%）. 10; 5.43E-02; 6.03; 7.04E-03; 0.74. 25; 6.83E-02; 7.59; 8.87E-03; 0.82. 50; 6.40E-02; 7.11; 8.31E-03; 0.69. 75; 3.98E-02; 4.42; 5.17E-03; 0.43. 100; 2.73E-02; 3.03; 3.54E-03; 0.29. 125; 2.02E-02; 2.24; 2.62E-03; 0.22. 150; 1.58E-02; 1.75; 2.05E-03; 0.17. 175; 1.28E-02; 1.42; 1.66E-03; 0.14. 200; 1.06E-02; 1.18; 1.38E-03; 0.12. 400; 4.13E-03; 0.46; 5.36E-04; 0.04. 600; 2.37E-03; 0.26; 3.08E-04; 0.03. 800; 1.60E-03; 0.18; 2.08E-04; 0.02. 900; 1.37E-03; 0.15; 1.77E-04; 0.01. 1000; 1.18E-03; 0.13; 1.54E-04; 0.01. 1300; 8.33E-04; 0.09; 1.08E-04; 0.01. 最大值; 7.54E-02; 8.38; 9.79E-03; 0.82. 最大值 出现距离; 36m; 36m. 根据AERSCREEN模型初步预测结果，2#车间无组织排放的颗粒物占标率最大8.38%＜10%，评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，不需要进行进一步预测与评价。根据预测结果表明正常生产条件下，排放的大气污染物贡献值均较小，不会造成区域环境大气超标。 - 大气环境防护距离的计算 根据AERSCREEN模型初步预测结果，大气评价等级为二级，无须设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离的计算 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）对拟建项目大气污染物排放卫生防护距离进行了计算。计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD Lp总=10lg100.1Lp1+100.1Lp2+⋯⋯+100.1Lpn—标准浓度限值，mg/Nm3； L—工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间的距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； ABCD—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)表5中查取； QC—无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 表7-7 卫生防护距离计算结果 污染源 位置; 污染物 名称; Cm (mg/m3); Qc (kg/h); L(m); 提级后卫生防护距离L(m). 2#车间; 颗粒物; 0.90; 0.077; 3.398; 50. VOCs; 1.2; 0.01; 0.213; 100. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91的规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m。拟建项目卫生防护距离应设置100米。富海精密电子工业（南通）有限公司现有项目卫生防护距离为以厂区边界设置100米，因此，拟建项目建成后，全厂防护距离仍为以厂区边界设置100米，具体见附图2。 通过对拟建项目周围环境踏勘调查，拟建项目卫生防护距离内无居民居住，也无其它对环境敏感的保护目标。当地政府应对该项目周边用地进行合理规划，卫生防护距离内不得新建对环境敏感的项目。 7.2.2噪声环境影响分析 拟建项目的噪声源设备主要为楼顶风机。在生产过程中，噪声强度约为80dB(A)。为了实现噪声达标排放，减轻对周边环境的影响，厂方采用的噪声防治措施包括：合理布置厂区格局，选用低噪音、高质量设备，做好设备的安装调试，同时加强维修保养，保持其良好的运行效果。 根据资料，以常规的噪声衰减和叠加模式进行预测计算与评价，同时考虑到厂方拟采取的厂房隔声等控制措施，预测了在正常生产条件下生产噪声对厂界的影响值： A：噪声户外传播衰减公式：LA（r）=LA (ro)-20Lg（r/r0）-ΔL B：噪声户外传播叠加公式： n LA总=10Lg(∑100.1Lai) i=1 - 根据拟建项目采取的降噪措施，在此基础上，适当进行几何简化，计算声源对预测点的影响值，噪声源预测点贡献值与背景值叠加后各监测点最终预测结果见表7-8。 表7-8 噪声预测结果 单位：（dB（A）） 预测点; 车间东界; 车间南界; 车间西界; 车间北界. 距厂界的距离（m）; 117; 60; 35; 90. 项目影响值; 28.41; 34.21; 38.89; 30.69. 背景值; 53.65; 53.15; 53.55; 53.8. 预测值; 53.66; 53.21; 53.70; 53.82. 评价标准; 昼间65. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，拟建项目投产后，项目各厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 7.2.4固体废物环境影响分析 本项目建成运营后，产生的固体废弃物为一般性固体废物和危险废物。其中漆渣、废过滤棉、废活性炭、喷枪清洗废液、废包装桶等委托有资质单位处理；废塑粉和废滤芯收集后交由供货商回收处理。本项目固体废物均能得到妥善的处理或处置，不会对周围环境产生二次污染。具体措施如下表。本项目固体废物利用处置方式评价见表 7-9。 表7-9 拟建项目固体废物利用处置方式 名称; 产生工序; 性质（代码）; 预测产生量; 拟采取处置方式. 漆渣; 喷漆; 900-252-12; 0.037; 委托有资质单位处理. 废过滤棉; 废气处理; 900-041-049; 0.397. 废活性炭; 废气处理; 900-041-049; 0.39. 喷枪清洗废液; 喷枪清洗; 900-252-12; 0.3. 废包装桶; 包装; 900-041-049; 0.016. 废塑粉; 粉末涂装; /; 0.3999; 供货商回收处理. 废滤芯; 粉末回收; /; 0.3. 从拟建项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 7.2.5清洁生产评述 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的生产工艺技术与合理设备、加强污染控制综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率， 减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。本环评将从原辅料消耗、产品、生产工艺、设备水平、能耗指标及污染防治措施等方面进行分析，说明其是否符合清洁生产要求。 本项目使用的主要能源为天然气及电源，为清洁能源；本项目生产所用的涂料为低 VOC含量环氧树脂粉末涂料和水性漆涂料，较清洁；生产过程严格按工艺流程操作，实行有效的监控手段，严格执行国家和地方法律法规；各种污染物均得到了妥善的处理或处置，对环境的影响很小；本项目的生产设备较先进，本项目符合清洁生产要求。 7.2.6环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，详见表7-10。 表7-10 建设项目Q值确定表 Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不构成重大危险源，可开展简单分析。 序号; 物质; 最大存在总量; 临界量; 该种危险物质Q值. 1; 健康危险急性毒性物质; 2; 50; 0.04. （2）风险管理要求 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料仓库危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。 ③危险品储存区设置明显的禁火标志。 ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ⑦采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施。 ⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 （3）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在涂料贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d. 合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②喷漆房风险防范措施 a.喷漆房具有良好的通风设施，室内风速符合《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）的要求，正常工作状态下，室内苯系物浓度不超过100mg/m3，远低于其爆炸下限的25%，排风系统需安装防火阀。 b.所有材料均选用不燃和阻燃材料。 c.喷漆房设温度自动控制系统，带超高温报警装置，以确保生产的安全性。 d.安装超压报警装置，在送风或排风不畅的情况下报警、停机，避免通风不畅引起可燃气体浓度过高。 ③废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部稠入处理系统进行处理以达标排放； d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下课采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 （4）突发环境事件现场应急措施 a.发生火灾事故，立即依照公司《火灾事故应急预案》进行处理，如事态严重不能自行解决，或发生爆炸事故应及时对现场人员进行疏散，并撤至安全点设置警戒线，同时拨打电话119报警，厂区消防人员配合专业消防人员进行处理； b. 根据喷漆作业现场的环境和通风情况，不会发生大面积中毒事故，发生个别急性中毒事故，应立即将中毒者及时送至医院救护，同时应急小组要向院方提供引起中毒的原因，毒物名称等。若油漆物体不明，则应携带该物料的样品，以供医院及时检测； c. 如不能立即送达医院时，应急小组应当组织人员进行急性中毒的现场急救处理：吸入中毒者，应迅速脱离中毒现场，组织向上风向转移，至空气新鲜处，松开患者衣领和裤带，并注意保暖；油漆毒物沾染皮肤时，应迅速脱去污染的衣服，鞋袜等，用大量流动清水冲洗15~30分钟，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗；参加救护的公司人员，必须做好个人防护，进入中毒现场必需带防毒面具等防护用品。 7.2.7环境管理与自行监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、 维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ⑥企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志。 （2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关规定，本项目运营期环境监测计划见表 7-11。 表 7-11 环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 大气; 有组织; 排气筒8#; 颗粒物; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 排气筒9#; 颗粒物、VOCs. 排气筒10#; 颗粒物、SO2、NOx. 无组织; 厂界; 颗粒物、VOCs. 声环境; 厂界外1m; 连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 7.2.6“三同时”验收一览表 拟建项目“三同时”验收一览表详见表7-12。 表7-12 “三同时”验收一览表 项目 名称; 铸件表面处理（喷漆、喷粉）项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果、执行标准; 环保投资（万元）; 进度. 废气; 生产区; 漆雾、VOCs; 过滤棉+活性炭吸附装置+15m排气筒; 净化空气，达标排放; 329; 同时设计、同时施工、同时投入生产. 颗粒物; 脉冲滤芯回收装置+15m排气筒. 颗粒物、SO2、NOx; 15m排气筒. 噪声; 设备; Laeq; 合理布局 厂房隔声 距离衰减; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 3. 固废; 危险固废; 漆渣; 委托有资质单位处理; 不产生二次污染、“零”排放; 依托现有. 废过滤棉. 废活性炭. 喷枪清洗废液. 废包装桶. 一般固废; 废塑粉; 供货商回收处理. 废滤芯. 雨污分流管网建设; 雨污分流管道; 达规范要求; 依托现有. 风险; 消防水池936m3，事故应急池50m3两座; 依托现有. 环境 管理; 建立完善的环境管理体系，保障项目对环境的影响最小; --. 排污口规范化设置; 安装流量、COD、NH3-N、TP在线监测装置; 依托现有. 总量平衡具体方案; --; --. 卫生防护距离; 以厂房为边界设置100米卫生防护距离; --. 合计; 332.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产区 | VOCs、颗粒物、SO2、NOx | 过滤棉+活性炭吸附装置+15m排气筒； 脉冲滤芯回收装置+15m排气筒；15m排气筒 | 达标排放 |
| 固体废物 | 日常经营 | 漆渣 | 委托有资质单位处理 | 零排放，不产生二次污染 |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 喷枪清洗废液 |  |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  | 废塑粉 | 供货商回收处理 |  |
|  |  | 废滤芯 |  |  |
| 噪声 | 拟建项目新增噪声源为风机，设备噪声值约为80dB(A)，经厂房隔声和距离衰减后，厂界四周噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，所以该项目对周围区域环境影响较小，不会造成扰民影响。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 / |  |  |  |  |

九、结论与建议

9.1结论 （1）项目概况 富海精密电子工业（南通）有限公司成立于2017年8月，主要从事工业变频器配件以及工业机器人伺服电机和伺服运动控制器和伺服驱动器配件生产制造。项目总投资额16820.75万元，考虑市场发展需求，富海公司利用其中500万元建设铸件表面处理（喷漆、喷粉）项目，建筑面积164平方米，新增喷漆房、喷粉房各一间，使用水性漆，新增过滤棉、活性炭吸附装置处理喷漆废气，新增一套脉冲滤芯回收装置处理喷涂粉尘。 （2）产业政策和规划相容性分析 本项目属于〔C3399〕其他未列明金属制品制造，根据《外商投资产业指导目录（2017年修订）》和《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及 2013 年修改单，本项目不属于限制类和淘汰类；项目也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》及其修改单和《南通市工业结构调整指导目录》（南通市发改委，2007 年）中的限制类和淘汰类。因此，本项目符合国家及地方的产业政策要求。 本项目位于富海精密电子工业（南通）有限公司现有厂区内，属于苏通科技产业园规划的工业用地。园区规划产业定位为精密机械高端装备制造、汽车及零部件制造、节能环保、新一代信息技术、新材料、生物技术及医疗设备等产业以及现代服务业，符合园区产业定位。 本项目使用符合要求的低VOCs含量的水性涂料与静电喷涂塑粉，项目建设符合 “两减六治三提升”专项行动方案和的《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的要求。 （3）环境质量状况 大气环境质量状况：根据《南通市环境状况公报》（2017年）及环保部网站公布的南通市2017年逐日环境质量监测数据，本项目位于南通市区，属于不达标区，超标因子为PM2.5、O3，区域非甲烷总烃小时浓度补充监测结果符合《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准限值。针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。 水环境质量状况：拟建项目评价区域内洪港水厂取水口水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求，经济技术开发区通盛排水有限公司排污口和经济技术开发区通盛排水有限公司排污口下游2000m各污染物均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 声环境质量现状：南通市区区域声环境质量平均等效声级别值分别为57.1分贝，南通市区1类、2类、3类功能区昼夜间等效声级值均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准；4a类功能区（交通干线两侧等区域）昼间等效声级值符合标准，夜间超过4.9分贝。 （4）与“三线一单”相符性分析 ①生态红线区域保护规划相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113 号），距离本项目最近的生态红线保护区为老洪港湿地公园。老洪港湿地公园总面积6.63km2，一级管控区为老洪港应急水源区域，二级管控区北至景兴路，南至江韵路，东至东方大道，西至长江，主导生态功能为湿地生态系统保护。本项目距离老洪港湿地公园5400米，不在其二级管控区范围内，因此，本项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致南通市生态红线区域生态服务功能下降。本项目符合江苏省生态红线区域保护规划。对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏环发[2018]74号），建设项目不涉及江苏省的国家级生态保护红线。 ②环境质量底线相符性 根据《南通市环境状况公报》（2017年）及环保部网站公布的南通市2017年逐日环境质量监测数据，南通市区属于不达标区，超标因子为PM2.5、O3，其他常规因子符合环境空气质量标准，大气补充监测的非甲烷总烃因子浓度符合相关标准。针对区域大气环境超标的问题，南通市政府制定了《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020年）》，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步降低细颗粒物（PM2.5）浓度，持续改善环境空气质量。区域声环境质量良好，根据《2017 年度南通市环境质量公报》，长江南通段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准。项目周边水环境质量较好。 ③资源利用上线相符性 本项目用气来源为市政天然气供气管网，用电来源于市政电网，用水来源于市政给水管网，可满足项目使用要求，亦不会达到资源利用上限。 ④环境准入负面清单相符性 本项目所在地尚未制定环境准入负面清单，本次环评对照《苏通科技产业园概念规划》以及专题研究报告、《苏通科技产业园配套区控制性详细规划》，符合园区定位。 （5）环境影响及措施 ①废气 本项目生产过程中产生的废气主要为喷塑粉尘、喷漆、晾干废气和天然气燃烧废气。其中，喷漆、晾干废气经收集后通过过滤棉+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（PQ8）排放；喷塑粉尘通过脉冲滤芯回收装置收集处理尾气通过15m高排气筒（PQ9）排放；天然气燃烧废气由15m高排气筒（PQ10）直接排放。本项目以厂界外100m形成的包络线设置卫生防护距离，根据现场踏勘，卫生防护距离内无敏感点。综上，项目在营运期产生的废气均能做到达标排放，对周围环境影响较小，不会改变评价区域大气环境现有质量级别与功能。 ②噪声 本项目新增噪声源设备为喷淋塔风机，经隔音、减振措施处理后，各厂界均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ③固废 拟建项目固废均得到综合利用或合理处置，固废实现“零”排放，不会对周围环境产生二次污染。 （6）污染物排放总量 项目建成后将新增废气污染物：颗粒物0.0664t/a，VOCs0.013 t/a，SO20.02 t/a，NOx 0.17 t/a。 本项目属于二十二、金属制品业，67 金属制品加工制造”中“其他（仅切割组装除外）”类，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目不在该管理名录中。因此，对照南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》，未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》管理的建设项目以及按照排污许可证核发技术规范不需要核定排污总量的新（改、扩）建设项目，暂不实施总量指标审核及排污权交易。 综上所述：拟建项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，废气、水污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，富海精密电子工业（南通）有限公司铸件表面处理（喷漆、喷粉）项目在拟建地建设是可行的。 9.2建议 （1）建设单位在项目实施过程中，建设项目的污染防治措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各污染物达标排放，污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 （2）为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 （3）及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。 （4）上述评价结果是根据富海精密电子工业（南通）有限公司提供的项目规模、布局、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，富海精密电子工业（南通）有限公司应向环保部门另行申报。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日